第四章 实验及实践课题(13) 动态数码显示技术

实验任务

如图4.13.1所示，P0端口接动态数码管的字形码笔段，P2端口接动态数码管的数位选择端，P1.7接一个开关，当开关接高电平时，显示“HELLO”字样；当开关接低电平时，显示“12345”字样。

2．  电路原理图

图4.13.1

3．  系统板上硬件连线

（1．   把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0－P0.7/AD7用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的a－h端口上；

（2．    把“单片机系统”区域中的P2.0/A8－P2.7/A15用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的S1－S8端口上；

（3．    把“单片机系统”区域中的P1.7端口用导线连接到“独立式键盘”区域中的SP1端口上；

4．  程序设计内容

（1．  动态扫描方法

动态接口采用各数码管循环轮流显示的方法，当循环显示频率较高时，利用人眼的暂留特性，看不出闪烁显示现象，这种显示需要一个接口完成字形码的输出（字形选择），另一接口完成各数码管的轮流点亮（数位选择）。

（2．  在进行数码显示的时候，要对显示单元开辟8个显示缓冲区，每个显示缓冲区装有显示的不同数据即可。

（3． 对于显示的字形码数据我们采用查表方法来完成。

5．  程序框图

INCLUDEPICTURE "E:\\51单片机1.65 GB\\单片机的实验网页\\第四章 实验及实践课题(13) 动态数码显示技术- 无忧电子开发网-在线阅读.files\\cc413.47.gif" \* MERGEFORMATINET

图4.13.2 （注：“12345”与“HELLO”调换）

6．  汇编源程序

ORG 00H

START:		JB P1.7,DIR1

MOV DPTR,#TABLE1

SJMP DIR

DIR1:		MOV DPTR,#TABLE2

DIR:		MOV R0,#00H

MOV R1,#0FEH    ；（原文为MOV R1,#01H ; ）               R1为FEH 即1111 1110

NEXT:		MOV A,R0                  ；A中为：00H      P0为00H

MOVC A,@A+DPTR              ；A中为：76H

MOV P0,A                   ；                 P0为76H

MOV A,R1                       ；A中为：FEH

MOV P2,A                   ；                                      P2为FEH

LCALL DAY

MOV P2,#0FFH    ;（比原文增加的，去掉变成乱码)                     P2为FFH

INC R0

RL A                       ； A中为：FDH  累加器左循环移位

MOV R1,A                  ；                            R1为FDH

CJNE R1,#0DFH,NEXT                          1101 1111左移前为1110 1111，所以R1共左移5次

SJMP START

DAY:		MOV R6,#4                ；当把#4改为#255可以明显看到各数码管的轮流点亮

D1:			MOV R7,#248

DJNZ R7,$

DJNZ R6,D1

RET

TABLE1:		DB 06H,5BH,4FH,66H,6DH    ; 显示“12345”字样(共阴)

TABLE2:		DB 78H,79H,38H,38H,3FH   ;改为TABLE2:       DB 76H,79H,38H,38H,3FH显示“HELLO”字样。

END

7．  C语言源程序

#include <AT89X51.H>

unsigned char code table1[]={0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d};

unsigned char code table2[]={0x76,0x79,0x38,0x38,0x3f};

unsigned char i;

unsigned char a,b;                /* char为1个字节储存空间*/

unsigned char temp;

void main(void)

{

while(1)

{

temp=0xfe;                          /*temp同上面的P1*/

for(i=0;i<5;i++)

{

if(P1_7==1)

{

P0=table1[i];

}

else

{

P0=table2[i];

}

P2=temp;

a=temp<<(1);                    /*以下3句为temp左移 ,   原句a=temp<<(j+1);*/

b=temp>>(7);                   /*  原句b=temp>>(7-j); */

temp=a|b;

for(a=4;a>0;a--)

for(b=248;b>0;b--){}

P2=0xff;

}

}

}