第四章 实验及实践课题(16) 定时计数器T0作定时应用技术（二）

实验任务

用AT89S51的定时/计数器T0产生2秒钟的定时，每当2秒定时到来时，更换指示灯闪烁，每个指示闪烁的频率为0.2秒，也就是说，开始L1指示灯以0.2秒的速率闪烁，当2秒定时到来之后，L2开始以0.2秒的速率闪烁，如此循环下去。0.2秒的闪烁速率也由定时/计数器T0来完成。

2．      电路原理图

图4.16.1

3．      系统板硬件连线

（1．       把“单片机系统”区域中的P1.0－P1.3用导线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1－L4上

4．      程序设计内容

（1．       由于采用中断方式来完成，因此，对于中断源必须它的中断入口地址，对于定时/计数器T0来说，中断入口地址为000BH，因此在中断入口地方加入长跳转指令来执行中断服务程序。书写汇编源程序格式如下所示：

ORG　00H

LJMP　START

ORG　0BH	;定时/计数器T0中断入口地址

LJMP INT_T0

START:		NOP		;主程序开始

INT_T0:		PUSH ACC	;定时/计数器T0中断服务程序

PUSH PSW   ;将PSW和ACC推入堆栈 保护

POP PSW

POP ACC    ;将PSW和ACC推出堆栈 （详细看目录的堆栈操作.txt）

RETI		;中断服务程序返回

END

（2．       定时2秒，采用16位定时50ms，共定时40次才可达到2秒，每50ms产生一中断，定时的40次数在中断服务程序中完成，同样0.2秒的定时，需要4次才可达到0.2秒。对于中断程序，在主程序中要对中断开中断。

（3．       由于每次2秒定时到时，L1－L4要交替闪烁。采用ID来号来识别。当ID＝0时，L1在闪烁，当ID＝1时，L2在闪烁；当ID＝2时，L3在闪烁；当ID＝3时，L4在闪烁

5．      程序框图

T0中断服务程序框图

主程序框图

图4.16.2

6．      汇编源程序

TCOUNT2S	EQU 30H

TCNT02S	EQU 31H

ID		EQU 32H

ORG 00H

LJMP START

ORG 0BH

LJMP INT_T0

START:	MOV TCOUNT2S,#00H

MOV TCNT02S,#00H

MOV ID,#00H

MOV TMOD,#01H

MOV TH0,#(65536-50000) / 256

MOV TL0,#(65536-50000) MOD 256

SETB TR0

SETB ET0

SETB EA

SJMP $

INT_T0:	MOV TH0,#(65536-50000) / 256

MOV TL0,#(65536-50000) MOD 256

INC TCOUNT2S

MOV A,TCOUNT2S

CJNE A,#40,NEXT              ；A不为40则转到DONE

MOV TCOUNT2S,#00H

INC ID

MOV A,ID

CJNE A,#04H,NEXT

MOV ID,#00H

NEXT:	INC TCNT02S

MOV A,TCNT02S

CJNE A,#4,DONE                ；A不为4则转到DONE

MOV TCNT02S,#00H

MOV A,ID

CJNE A,#00H,SID1                ；A不为0则转到SID1

CPL P1.0

SJMP DONE

SID1:	CJNE A,#01H,SID2                  ；A为1继续下一句

CPL P1.1                           ；P1.0取反，输出低电平，L1亮；再反，L1灭。

SJMP DONE

SID2:	CJNE A,#02H,SID3

CPL P1.2

SJMP DONE

SID3:			CJNE A,#03H,SID4

CPL P1.3

SID4:			SJMP DONE

DONE:	RETI

END

7．      C语言源程序

#include <AT89X51.H>

unsigned char tcount2s;

unsigned char tcount02s;

unsigned char ID;

void main(void)

{

TMOD=0x01;

TH0=(65536-50000)/256;

TL0=(65536-50000)%256;

TR0=1;

ET0=1;

EA=1;

while(1);

}

void t0(void) interrupt 1 using 0

{

tcount2s++;

if(tcount2s==40)

{

tcount2s=0;

ID++;

if(ID==4)

{

ID=0;

}

}

tcount02s++;

if(tcount02s==4)

{

tcount02s=0;

switch(ID)

{

case 0:

P1_0=~P1_0;

break;

case 1:

P1_1=~P1_1;

break;

case 2:

P1_2=~P1_2;

break;

case 3:

P1_3=~P1_3;

break;

}

}

}