電池灌裝液設備

泉州雅志電池机械設備有限公司采用台達模擬量主机与文本控制器DP210對電池灌裝液的溫度及濕度進行處理,利用文本顯示器進行參數設定与修改,善了机器的可操作性及控制精度。

- 系統要求﹕

  - 開机通電后﹐初始畫面為公司名稱電話等內容。

  - 對稱水﹐稱酸(均采用定時方式)﹐合膏給水時間﹐合膏給酸時間能進行參數

修改。

  - 各參數要求能斷電保持﹐來電后繼續完成工作。

  - 工作界面為顯示合膏時間与設定時間。

  - 參數數据﹕

稱水﹕0~10分鐘

稱酸﹕0~10分鐘

合膏給水﹕0~20分鐘

合膏給酸﹕0~30分鐘

合膏總時間﹕0~60分鐘

  - 設定五种生產方式(不同時間)供選擇。

  - 總時間到為合膏完畢。

  - 溫度0~100度范圍內可設定溫度值﹐并報警輸出。

  - 報警燈畫面要求顯示報警原因如溫度過高或過低。

- 系統選型﹕

  - 台達可編程控制器DVP20EX00R一台

  - 台達可編程控制器擴展机DVP08XP11R一台

  - 文本控制器DP210一台

  - 國產低壓電器

  - 熱電阻一支

  - 國產溫度變送器一支

  - 國產濕度傳感器一支

- 工藝流程圖﹕

啟動

電机啟動

進水

進酸

稱 水                                稱 酸

人工進粉

干混合

延 時

合膏給水

濕混合

延 時

合膏給酸

最后混合

延 時

報  警

測試比重

主机出膏

- 系統控制流程圖﹕

# COM

# DP210

+ -

+24V 24G

COM

# DVP20EX00R        EX

AV0+ AV0-  AV1+ AV1-

# DVP08XP11R

溫度傳感器

濕度傳感器