Profibus-PA适用于PROFIBUS 的过程自动化。PA将自动化系统和过程控制系统与压力．温度和液位变送器等现场设备连接起来，PA可用来替代4－20mA的模拟技术。PROFIBUS－PA具有如下特性： 

　　（1） 适合过程自动化应用的行规使不同厂家生产的现场设备具有互换性。

（2） 增加和去除总线站点，即使在本征安全地区也不会影响到其它站。 

　　（3） 在过程自动化的PROFIBUS－PA段与制造业自动化的PROFIBUS－DP总线段之间通过藕合器连接，并使可实现两段间的透明通信。 

　　（4） 使用与IEC1158－2技术相同的双绞线完成远程供电和数据传送。 

　　（5） 在潜在的爆炸危险区可使用防爆型“本征安全”或“非本征安全”。 

　　1． PROFIBUS－PA传输协议 

　　PROFIBUS－PA采用PROFIBUS－DP的基本功能来传送测量值和状态。并用扩展的PROFIBUS－DP功能来制订制现场设备的参数和进行设备操作。PROFIBUS－PA第一层采用IEC1158－2技术，第二层和第一层之间的在DIN19245系列标准的第四部分作了规定。 

　　2． PROFIBUS－PA设备行规 

　　PROFIBUS－PA行规保证了不同厂商所生产的现场设备的互换性和互操作性，它是PROFIBUS－PA的一个组成部分。PA行规的任务是选用各种类型现场设备真正需要通信的功能，并提供这些设备功能和设备行为的一切必要规格。 

　　目前，PA行规已对所有通用的测量变送器和其它选择的一些设备类型作了具体规定，这些设备如： 

　　（1） 测压力．液位．温度和流量的变送器 

　　（2） 数字量输入和输出 

　　（3） 模拟量输入和输出 

　　（4） 阀门 

　　（5） 定位器