GSM系 统 接 口

GSM系统接口示意图，如下图所示。图中，MS：移动台；BTS：基站射频；BSC：基站控制器；MSC：移动交换中心；OMC：操作管理中心；LAPD：D通路链路接入程序；SCCP：信号接续控制部分，即ISUP：综合业务用户部分；TUP：电话用户部分；TCAP：传递控制应用部分；OMAP：操作管理应用部分；MAP：移动应用部分（和网络结构、节点间功能配置、系统构成方式等密切相关，目前世界上还未标准化）。

GSM系统有四个主要接口： 
1、移动业务交换中心MSC与公众网接口----ISUP和TUP ISUP是NO.7信令系统的综合业务用户部分，TUP则是电话用户部分。通过这二个功能级，MSC可分别与公众电话交换网（PSTN）和综合业务数字网（ISDN）配接，因此，GSM系统具有广泛的联网能力。

2．BS与MSC接口——A A接口实质上是基地站控制器（BSC）至MSC间的接口。该接口采用N0.7信令系统的信号接续控制部份（sccP），去完成通信接续控制功能。其物理层连接采用PCM一次群（2.048mb／s），信令方式为N0，7信令。

3．基地站射频部分（BTS）与基地站控制器（BSC）间的接口——Abis： Abis接口采用D通路链路接入程序（LAPD）功能级（二层），即遵守ISDN数据链路层协议，用未提供：D通路数据链路连接；帧分界定位，次序控制；差错检测与控制；流最控制等功能。

4．基站（BS）与移动台（MS）之间接口-----Um Um接口是GSM系统接口中最重要的接口，若对其加以标准化，就能使欧洲各个国家的移动台，以统一标准的无线信道接入方式进入GSM系统，为实现全欧漫游功能奠定基础。Um接口的物理层（一层）连接内容包括：
(1)工作频段：890MHz～915MHz（移动台发），935MHz～960MHz（基地台发）； 
(2)射频载波：124个； 
(3)载波间隔：200kHz； 
(4)多址方式：TDMA； 
(5)基本帧：每载波8时隙； 
(6)信道速率：270．83kb／s，码元宽度3.7us; 
(7)每时隙信道比特率：22．8kb／s； 
(8)调制方式：GMSK，调制指数：0．30； 
(9)分集方式：每秒跳频217次，交错信道编码，自适应均衡（可均衡量达16us 的时延传播）。

除上述四处接口外，MSC和BSC还将通过N0.7信令系统与HLR和操作管理中心 (OMC)互连，从而实现完整的GSM系统连接。