蓝芽技术的原理和应用

Bluetooth技术是一种正在发展中的短距离无线连接技术，它直接面对个人和商务的无线连接应用。推动这藏民项技术的Bluetooth特殊利益集团（BSIG，Bluetooth special Interest Group）由爱立信、IBM、东芝等400多家电子、电脑及通信业厂商在1998年发起。正在制订中的 Bluetooth标准将是完全开放的。BSIG已经提出了Bluetooth标准，目前的版本是1.0。

Bluetooth是一种低功耗的无线技术，目的是取代现有的PC、打印机、传真机和移动电话等设备上的有线接口。主要优点有：可以随时随地用无线接口来代替有线电缆连接；具有很强的移植性，可应用于多种通信场合，如WAP、GSM、DECT等引入身份识别后可以灵活实现漫游；功耗低，对人体危害小；Bluetooth集成电路应用简单，成本低廉，实现容易，易于推广。

Bluetooth工作在2.4GHz的ISM频段（工业、科学和医疗频段）。采用了Bluetooth技术的设备将能够提供高达720Kb/s的数据交换速率。当Bluetooth设备的功率为本mW（0dbm）时，其发射范围一般可达10m。Bluetooth技术还采用了跳频技术来消除干扰和降低衰落。当检测到距离小于10m 时，接受设备可动态调节功率。当业务量减小或停止时，Bluetooth设备可以进入低功率工作模式。

组网时最多可以有256个Bluetooth单元设备连接起来组成微微网，其中一个主设备单元和7个从设备单元处于工作状态，而其他设备单元则处于待机模式。微微网络可以重叠交叉使用。从设备单元可以共享。由多个相互重叠的微微网可以组成分布网络。

Bluetooth可以提供电路交换和分组交换两种技术，以提供不同场合的应用。在同步工作状态下，一个组数据包可以占用一个或多个时隙，最多可达5个。Bluetooth可以同时在异步条件下支持语音和数据传输。

一、重要系统参数

Bluetooth技术，目前主要是以满足美国FCC的要求为目标。对于在其他国家的应用，需要做一些适应性调整。Bluetooth1.0规范已公布的主要技术指标和系统参数如附表所示。

附表　Bluetooth技术指标和系统参数

工作频段

ISM频段，2.402~2.480GHz

双工方式

全双工，TDD时分双工

业务类型

支持电路交换和分组交换业务

数据速率

1Mb/s

非同步信道速率

非对称连接721/57.6kb/s，对称连接432.6kb/s

同步信道速率

64Kb/s

功率

美国FCC要求＜0dbm(1mW)，其他国家可扩展为100mW

跳频频率数

79个频点/MHz

跳频速率

1600次/s

工作模式

PARK/HOLD/SNIFF

数据连接方式

面向连接业务SCO，无连接业务ACL

纠错方式

1/3FEC，2/3FEC，ARQ

鉴权

采用反应逻辑算术

信道加密

采用0位、40位、60位密钥

语音编码方式

连续可变斜率调制CVSD

发射距离

一般可达10~10cm，增加功率情况下可达100m

二、网络拓扑结构

Bluetooth支持点对点和一点对多点的通信。Bluetooth最基本的网络组成是微微网。而微微网实际上是一种个人区域网。这是一种以个人区域（即办公室区域）为应用环境的网络建构。这里需要指出的是，微微网并不能够代替局域网，它只是用来代替或简化个人区域的电缆连接。

微微网由主设备单元和从设备单元两种设备单元构成。主设备单元负责提供时钟同步信号和调频序列。而从设备单元一般是受控同步的设备单元，并接受主设备单元的控制。在同一微微网中，所有设备单元均采用同一调频序列。一个微微网中，一般只有一个主设备单元，而从设备单元目前最多可以有7个。

当主设备单元为一个，从设备单元也是一个的时候，这种操作方式是单一从方式，如图1所示。当主设备单元是一个，从设备单元是多个的时候，这种操作方式是多－从方式，如图2所示。例如，办公室的PC可以是一个主设备单元，而无线键盘、无线鼠标和无线打印机可以充当从设备单元的角色。

不同的微微网之间可以互相连接。　Bluetooth标准指出，几个相互独立并不同步的、以特定方式连接起来的微微网构成　了分布式网络，又称作微微互联网，如图3所示。相邻或相近的不同的微微网采用不同的调频序列以避免干扰。在图3中，一个微微网中的主设备单元同时也可以作为另一个微微网中的从设备单元，我们把这种设备单元叫作复合设备单元。 对于多个微微网络，在10个满负荷、独立的微微网络结构中，全双工速率不会超过6Mb/s。这是因为系统需要同步，同步信号占一定的开销，基于0dB发射功率的设备发射，使数据传输量降低10％，故而使数据速率有所降低。

五、应用
手机与计算机的相连，目前多数通过IrDA红外线或是RS232串口线来相连，Bluetooth取而代之，不仅方便而且资料传送的速度也不用担心（有的状况下，IrDA的速度更快些）。也许将来的手机下部的连接器也会消失或是变得更简单化。

可作无绳电话使用，内置Bluetooth芯片的手机，在家里可以当作无绳电话使用，不用双向收费，节省手机费用。当然离开屋子一段距离后便自动切换至无线网络基站上。

数据共享、办公更易，无论手机、计算机、PDA、打印机或是数码相机、MP3播放器、D播放器…… 都可以用Bluetooth互传语音、文字、图像、文件等。蜘蛛网式的会议室将不复存在，白板纪录仪、摄影机等都可以利用Bluetooth来简化操作。

Internet接入，内置Bluetooth芯片的笔记本型计算机或手机等，不仅可以使用PSTN （Published Svithed　Telephone　Network公用电话交换网）、ISDN、LAN、xDSL（x数字用户线路，如ADSL），而且蜂窗式移动网络照样可以进行高速连接。

无线免提，笔记本型电脑具有话筒及喇叭，用Bluetooth连接将来的手机（也许是宽带网），多人视频会议更为容易。而且免提手机也不再是汽车独有的了。

同步资料，回到办公室或者家里，通过Bluetooth及相应程序，可以与其它设备同步。你的 NoteBook、手机或是PDA等内部的信息，永保信息的最新。当然Email也可以接收并同步入计算机，而且Email也可以在飞机上完成，下机后由它自动了发出。

影像传递，有点类似NODIA9110的影像传输方式，不过会更加简单，带有Bluetooth功能的数码相机，在拍摄完成后，影像传至手机可直接送至全世界任何一个角落。对记者来说特别需要这个功能。当然也可以直接将影像送入打印机，即拍即现。

Bluetooth还可应用于包括键盘、鼠标、家庭网络、高速无线内部网络、电子名片。