蓝牙及其相近无线传输技术IrDA，Home RF/SWAP，IEEE 802.11

蓝牙（Bluetooth）是一种正在开发过程中的短程无线传输技术，目前还有几种相近技术与蓝牙竞争，但均不能构成较大的威胁。 这些技术主要有：IrDA（Infrared Data Association红外无线数据传输技术)、Home/SWAP（一种无线局域网技术）、IEEE 802.11（一种无线以太网标准）。

　　蓝牙是一种点到多点的无线声音及数据传输技术，使用2.4GHz。传输范围从10厘米到10米，如果增加传输动力，传输范围可达100米。主要优势是：支持多种设备、可穿过墙壁和公文包传输数据、全方向传输、内置安全性。

　　IrDA是一种点到点、窄传输范围角（30度锥角）的数据传输标准，传输距离小于1米，传输速度在4Mbps到16Mbps。IrDA的使用已经在世界范围内普及，目前有5000多万台设备内置红外功能，可以想象这是对蓝牙的最大不利，但各种技术各具优势。IrDA的优势是：得到较大范围的硬件和软件平台的支持；取代点到点电缆连接、标准具有向后兼容性、不干扰其它电子设备（因在窄角范围内传输）。

　　Home RF/SWAP（shared wireless access protocol），是设计用来做为无线局域网工作的，使用2.4GHz频率，传输范围超过100米，数据传输率可达2Mbps。这种技术使用几种协议支持声音信道，并且通过IEEE 802.11传输数据，所以它的费用比蓝牙技术高。

　　IEEE 802.11无线Ethernet运行在2.4GHz，用来提高和保证网络入口点间的互用性。覆盖范围很大，足以构成一个城域网，数据传输率可达11Mbps。尽管如此，这种技术也不能与蓝牙技术抗衡，因为它不支持声音传输，而且根本不能用于蜂窝电话（因耗电量非常大）。

　　到目前为止，看来只有IrDA是蓝牙的强有力对手。两种技术均能用于移动电话、寻呼机、modem、局域网入口设备、耳机、计算机。在某一范围内如有多种电子设备存在，IrDA是应使用的最佳无线传输技术，因为它的传输范围窄角，可以减少对其他设备的干扰。不过，随着更多新型蓝牙产品投放市场，消费者会发现蓝牙技术会给他们的生活带来更多的简便。