- 甘肃靖远宝积山矿区煤层气资源开发利用前景

作者: 杨世龙 吴五同(甘肃煤炭工业管理局局长，高级工程师，730000甘肃兰州) 
【摘要】甘肃一些中小型含煤盆地中有小而富的煤层气矿区，靖远煤田宝积山矿区就是其中之一。宝积山矿区煤层气资源可靠，矿井服务年限长，有较完善的瓦斯抽放系统，外部开发条件优越，市场可立足于当地。对这类煤层气抽放条件成熟的矿区进行开发，投资少，见效快，风险较小，具有商业利用的价值，可建设成一个煤层气开发基地。

１  概况

宝积山矿区位于白银市平川区东北1～６ｋｍ，由靖远矿务局的魏家地矿(设

计能力150万ｔ／ａ)、大水头矿(设计能力105万ｔ／ａ)和宝积山矿(设计能力45

万ｔ／ａ)组成，总设计能力300万ｔ／ａ。区内地形平坦，各矿井均有铁路支线

及公路相通，交通便利。    矿区含煤面积3965ｋｍ２，煤炭探明储量为4

79亿ｔ(不包括断层影响带的表外储量3893万ｔ及“断层煤”储量1660万ｔ)，

储量丰度为1246万ｔ／ｋｍ２，保有储量464亿ｔ。

２  地质简况

下侏罗统为粗碎屑岩夹薄煤，局部分布，厚20～３００ｍ，以微交角不整合

于上三叠统之上。中侏罗

图1  魏家地矿构造剖面示意图

统龙凤山组为主要含煤地层，分布普遍，厚14～１２０ｍ，假整合于下侏罗统

之上。中侏罗统王家山组由下部砂岩段和上部油页岩段组成，厚350～３７０ｍ

，与下伏龙凤山组为冲刷接触或假整合接触。上侏罗统主要为红色泥岩，厚237

～５５４ｍ，与下伏王家山组整合接触，并被上覆白垩系不整合覆盖。

宝积山矿区构造为一轴向300°～３１０°的复式向斜，略往东南倾伏。煤

层倾角一般为5°～２０°。断层主要有位于矿区西南侧的F１－２断层组

(图1)。该断层组为逆掩断层，倾角15°～３０°，其上盘覆盖了矿区近一半的

范围。F１－２断层组中含有煤系地层断块及“断层煤”。该断层组不仅

是隔水带(阻隔了白垩系含水层与侏罗系之间的水力联系)，而且阻碍了下盘煤层

中煤层气的逸散，使“断层煤”和附近的正常煤层(称为断层影响带)均具有煤与

瓦斯突出性质。

矿区内自上三叠统至中侏罗统王家山组4套地层中均含有煤层，但主要含煤

地层为中侏罗统龙凤山组，其它地层中只含不可采的薄煤层。龙凤山组含可采煤

层1～３层(实际上为一层煤，由于煤层分岔形成了3层)，主采1层(煤1)。可采煤

层总厚80～２２５ｍ。另外，F１－２“断层煤”厚033～４５３

４ｍ，平均57ｍ。煤类属弱粘煤，部分为不粘煤，个别为气煤。

3  煤层气的基本特征

宝积山矿区内的大水头矿和宝积山矿为高沼气

表1  宝积山矿区1995年瓦斯涌出量

矿井 相对涌

出  量

(ｍ３／ｔ) 绝对涌

出  量

(ｍ３／ｍｉｎ) 设计能力

(万ｔ／ａ) 井煤炭产量

(万ｔ) 备    注

大水头矿 227 932 105 - 原设计能力21万ｔ／ａ，1987年起进行改扩建，

即将移交生产

宝积山矿 2646 913 45 244

魏家地矿 4565 3111 150 352 1989年12月移交投产

矿井，魏家地矿为煤与瓦斯突出矿井。矿井瓦斯涌出量大，1995年各矿井相对涌

出量227～４５６５ｍ３／ｔ，最高曾达到16405ｍ３／ｔ(魏家地矿

，1990)，绝对涌出量913～３１１１ｍ３／ｍｉｎ，最高为4673ｍ３

／ｍｉｎ(魏家地矿，1994)(表1)。

大水头矿井在89年以前的生产期间曾出现过瓦斯涌出异常，坛状冒顶；发生

过3次瓦斯爆炸及燃烧事故。89年10月改扩建以来，在断层带及其影响范围内又

出现了3次瓦斯涌出异常情况，在井下打钻时发生过夹钻、顶钻、喷孔现象。

魏家地煤矿在1977．８～１９９２．１２期间曾发生过14次煤与瓦斯突出(

或倾出)，其中突出煤量100ｍ３以上者8次，最大480ｍ３，一次瓦斯涌出量

最高达2万ｍ３。煤与瓦斯突出深度355～５３０ｍ，范围为F１－２断

层组至F３断层之间，而且随着距F１－２或F３逾近，突出的强度愈

大，频率愈高。突出点附近煤的强度低，节理、裂隙发育，局部呈粉沫状、糜棱

状或鳞片状，坚固性系数ｆ＝０２３～０５８，最低仅017，煤的破坏类

型属Ⅲ-Ⅳ类。宝鸡山矿区魏家地等矿井的气藏类型既有断层遮挡式、断层牵引

式，也有岩性封闭式。突出危险区域以裂隙瓦斯涌出为主，有利于抽出。目前工

作面瓦斯抽出率达326～４５８％。

据仅有的资料分析，区内瓦斯风化带较深，一般为370～５００ｍ(魏家地矿

煤层埋深在300ｍ以下)。煤层瓦斯含量469～５６３ｍ３／ｔ，最高可达

表2  宝积山矿区煤层气含量成分

矿井 样品数 含  量

(干燥基)

(ｍ３／ｔ)

组  分  浓  度  (%)

ＣH４ 烃 CO２ Ｎ２

大水头 11 502 6363 1116 433 2088

宝积山 52 563 6851 514 473 2162

魏家地 46 469 6800 605 435 2160

表3  宝积水矿区魏家地矿井煤层瓦斯赋存特征

瓦斯

压力

(MPａ)

吸附常数

ａ ｂ 孔隙率

ｋｐ

(%) 透气性

系  数

(ｍ３

／ａｔｍ２·ｄ) 比表

面积

(ｍ２／ｇ) 煤厚

(ｍ) 煤厚

变化

系数

(ｃ)

煤层顶板

孔隙率

(%) 吸水性

(%)

１８８ １５８５４ ００４５６ ７１９

～

７５０ ０００２３

～

０００６７ ２２９７ １３１ １１２６ ２２０（７） ０~４８７

１２（６） ０４~２６

1101ｍ３／ｔ以上。瓦斯成份以CH４为主，但Ｎ２、ＣＯ２含量较高

，值得注意的是烃含量也较高，最高可达3626%(表2)。

煤层瓦斯赋存特征见表3。

宝积山矿区3个矿井均已建立了井下瓦斯抽放系统，但仅魏家地矿有瓦斯抽

放资料，采用井下钻孔抽放和巷道排放相结合的方法。魏家地矿自投产后已抽放

的瓦斯总量为138099万ｍ３(表4)。

表4  魏家地矿井瓦斯抽排统计

年度

矿井瓦斯涌出量

(ｍ３／ｍｉｎ)

风排量 抽放量 总  量 (ｍ３／ｔ) 抽放量

(万ｍ３)

１９９０ ２６０８ ６０ ３２０８ １６４０５ ２３０

１９９１ ３９２６ ５２ ４４４６ １２７５１ ４６１９

１９９２ ３６３０ ２５３ ３８８２ ７９０９ １４７０３

１９９３ ３７７２ ６６３６ ４４３５６ ８２６３ ３８０８０

１９９４   ４６７３ ５９２８ ３２３３０

１９９５   ３１２３ ４５８２ ３５６４３

１９９６年

1-3月     10424

４  煤层气开发利用建议

目前，我国煤层气勘探、开发试验项目均在中、东部地区，而甘肃尚未被列

为国家重点煤层气开发区。甘肃省境内除了位于鄂尔多斯盆地西南缘的平凉-庆

阳含煤区外，其余侏罗系含煤与煤层气的盆地大多是中小型陆相含煤盆地，面积

小者只有数十平方公里，大者也不过上万平方公里。但象宝积山矿区，3个矿井

的煤层气小而丰富，资源可靠，埋藏浅，外部开发条件良好，并且一直在进行着

以安全采煤为目的的瓦斯抽放，有良好的开发利用前景。至今煤层气从矿井抽出

后就地放空，未能收集和利用，是十分可惜的。然而当地就是市场，一旦回收进

入市场，就会具有经济价值。

可以说尽快开发利用宝积山矿区煤层气的条件是成熟的，如地质条件清楚、

成气与气藏条件具备、抽排与监测控制系统现成等。因此，加强在煤层气资源丰

富的矿区开展开发利用评价研究很有必要。主要应对产气层(煤)特征、盖层及气

藏类型进行评价，重点是优选有利的开发地区，部署井位，进行勘探开发评价，

以便推动整体工作的开展。

《中国煤层气》第2期(1995)唐晓东、孟英峰所作的“我国煤矿抽放瓦斯利

用方案的研究”一文中指出：在常温、低压(04～08MPａ)下进行的变压吸附

净化技术，设备简单，装置可橇装化；其采用活性炭吸附贮运净化瓦斯也是在常

温、低压(3～６ＭＰａ)下，可适用于我省宝积山矿区魏家地矿等3个矿井抽放瓦

斯的利用。将煤层气抽出就地净化、压缩和吸附，用低压钢瓶贮运，即可作为矿

区汽车燃料和普通燃料等。

5  可以获得一定的效益

甘肃省靖远煤田宝积山矿区在现有条件的基础上，只需少量投资，增加地面

收集、输送、销售方面的供气设备、器具，就能建成一个煤层气开发基地。当煤

炭产量达到设计能力，并且优化井下抽放系统，从井下每年都可抽放煤层气2000

万ｍ３以上，按05元／ｍ３计算，每年可获得1千万元的销售收入。即使

近期达不到设计能力，以减半计算，预计每年也能获得500万元的经济收益。考

虑到矿区矿井服务年限较长，累计的经济效益将很可观。

从社会效益考虑，煤层气的开发利用可大大改善井下安全生产条件，能减少

环境污染，又能获得洁净能源。以煤层甲烷1000ｍ３相当于3～４ｔ煤炭的利

用效率计算，利用煤层气无疑于额外地获得了一个小煤矿。

此外，通过开发利用宝积山矿区各矿井的煤层气，还可以为小而富的煤层气

矿区(井)提供开发利用煤层气的经验。▲