MicroLogix 1500是A-B微型系列中最高级的控制器： 袖珍型CompactTM I/O模块可扩展超过100点I/O。

PLC

PLC

MicroLogix 1500 PLC资料网

Micro Logix 1500 可编程序控制器，可按需要扩展I/O，与大型控制器相比，成本低，体积小。Micro Logix 1500 可编程序控制器是A-B系列的一种功能强大的小型控制器，这种小型可编程序控制器可以扩展 Compact I/O。满足各种工业应用的需求。它使用罗克韦尔编程软件 RS Logix ,具有和Micro Logix1000,SLC系列控制器相同的指令集。

MicroLogix 1500是A-B微型系列中最高级的控制器： 
袖珍型CompactTM I/O模块可扩展超过100点I/O。 
内置大容量非挥发性存储器。 
实时时钟（RTC）功能 
通过编程接口，可上载、下载、传送用户程序。 
内置PID功能 数据存取终端可以监视和调节数据。 
2路20kHz的高速计数器输入。 
2路20kHz的高速计数器输出，具有PTO（脉冲列输出）或PWM（脉宽调制）功能。 
8路锁存输入（脉冲捕获）。 
可选择的计时中断STI功能 
4种事件中断

MicroLogix 1500的维护和使用性能如何？
它比以前任何时候都简单。Micro Logix 1500具有手指保护功能的可拆卸端子块，符合NEMA标准，增强了安装、更换的安全性。 
处理器单元可单独更换，无需拆卸电路接线。
操作系统可闪速刷新升级，无需更换硬件。 控制器和扩展模块可采用DIN标准导轨安装或面板安装，部件更换更灵活。

PLC资料网

I/O模块安装更容易，因为Compact I/O模块无需机架，可使用卡槽和舌簧从正面插入或拆卸。 
高密度的Compact I/O扩展模块具有更好的价格性能比。 
各种各样的扩展模块，可以最灵活地扩展控制器的I/O数量和种类。 
由于Compact I/O为以后的升级提供了优秀的工作平台，因此随着需要的增加，用户可以很容易地选择控制的等级。 


型号 开关点数 类型 其他参数 备注 
1761-NET-DN DeviceNet DeviceNet 网络接口模块 
1761-NET-AIC MicroLogix AIC+高级接口转换模块 RS-232/DH-485 
1761-CBLAM00 MicroLogix 网络络适配电缆 
1761-CBLPM02 MicroLogix 编程电缆 
1769-OF2 MicroLogix 2路模拟量输出 
1769-IF4 MicroLogix 4路差分模拟量输入 
1769-IQ6XOW4 MicroLogix 6×24VDC输入＋4×继电器输出 
1769-OW8 MicroLogix 8×2.5A继电器输出8×2.5A继电器输出 
1769-OV16 MicroLogix 16×24VDC 1A晶体管输出 汇流 
1769-OB16 MicroLogix 16×24VDC 1A晶体管输出 源流 
1769-OA8 MicroLogix 8×120/240VAC 0.5A SSR输出 
1769-IM12 MicroLogix 12×240VAC输入模块 
1769-IQ16 MicroLogix 16×24VDC输入模块 PLC 
1769-IA16 MicroLogix 16×120VAC输入模块 
1769-ECR MicroLogix 端盖 
1764-MM1RTC MicroLogix 存储器＋实时时钟 
1764-RTC MicroLogix 实时时钟 
1764-MM1 MicroLogix 存储器 
1764-DAT MicroLogix 现场数据修改器 
1764-LSP MicroLogix 处理器单元 
1764-28BXB MicroLogix 基架 24VDC 16×24VDC输入，6×继电器+6×晶体管输出 
1764-24BWA MicroLogix 基架 220VAC 12×24VDC输入，12×继电器输出 
1764-24AWA MicroLogix 基架 85~265VAC 12×120VAC输入，12×继电器输出 
1761-NET-DNI SLC 500 DeviceNet 网络接口模块 
1761-NET-AIC SLC 500 AIC+接口转换模块 RS-232/DH-485