- 艾雷斯IPC在平衡机中的成功应用

一、产品概述及应用
　　构件在运动过程中都将产生惯性力和惯性力矩，这必将在运动副中产生附加的动压力，从而增大构件中的内应力和运动副中的摩擦，加剧运动副的磨损，降低机械效率和使用寿命。消除惯性力和惯性力矩的影响，改善机构工作性能，这就是研究机械平衡的目的。平衡机是用来测量机械的旋转工件（转子）动不平衡量的大小和相位的专用设备。根据动平衡机测量结果对转子的不平衡量进行校正，使转子旋转时产生的振动或作用于轴承上的振动减少到允许的范围内，以达到减少振动、改善性能和提高产品质量的目的。平衡机具有干扰能力强，稳定性好，防尘的特点，机柜下方留有安放打印机和控制板的空间，方便用户增添其它附属设备。平衡机产品广泛应用于航天、航空、汽车、火车、石化、纺织、化纤、机械制造、冶金、机床和机电等行业。
　　机械中绕轴线旋转的零部件，称为机器的转子。如果一个转子的质量分布均匀，制造和安装都合格，则运转是平衡的。理想情况下，其对轴承的压力，除重力之外没有其它的力，即与转子不旋转时一样，只有静压力。这种旋转与不旋转时对轴承都只有静压力的转子，称为平衡的转子。如果转子在旋转时对轴承除有静压力外还附加有动压力，则称之为不平衡的转子。从牛顿运动定律知道，任何物体在匀速旋转时，旋转体内各个质点，都有将产生离心惯性力，简称离心力。如果转子的质量对转轴对称分布，则动压力为零，即各质量的离心力互相平衡。否则将产生动压力，尤其在高速旋转时动压力是很大的。因此，对旋转体，特别是高速旋转体进行动平衡校正是必须的。平衡机采用艾雷斯的IPC工业控制计算机作为系统显示测量元件，对高速旋转体进行高精度的动平衡，能最大限度地减低机械的振动和噪声，提高产品的档次和使用寿命。
600)this.width=600" border=0>
　　二、系统配置
　　机箱：ACS-2410AT 标准4U工业级工控机箱
　　底板：ACS-1014P4 稳定、扩展性强工业级底板槽
　　电源：PS-300W AT 工业级电源
　　主板：ACS-6162 
　　CPU：赛扬433
　　内存：64M
　　硬盘：20G
　　软驱：1.44M
　　三、系统评价
　　该系统采用艾雷斯工业级计算机（IPC）作为控制系统，具有开放性好、结构紧凑、集成度高、可靠性好、稳定性好、兼容性好、性价比高、操作维护方便的优点，是适合中国国情的新一代高性能、高档平衡系统。

-