- MICROMASTER 420 材料处理应用

---- 许多MicroMaster变频器被应用在较大易碎的薄板材料的处理上。系统由PLC通过数字量和模拟量控制。额外有一个继电器控制直流制动。 
优点： 
变频器直接控制电子机械制动器确保安全； 
从PLC发出的模拟量和数字量很容易连接并监控； 
用过热保护开关对电机进行过热保护； 
使用转矩提升确保低速性能； 
通过控制上升速度使操作平滑，确保材料在处理时不受损坏。 
系统配置： 
电机， 550W 220V 3相 异步电机； 
控制系统， PLC； 
驱动器， MICROMASTER MM420 550W 220V; 
驱动控制接口，模拟输入控制、制动控制、电机过热保护。 
600)this.width=600" border=0>
参数设置： 
参数 参数值 意义 
P1120  0.3 斜坡上升时间 
P1121  0.3  斜坡下降时间 
P0003  003 允许调整或设定所有的参数 
P1082  100 最大输出频率 
P2000  100 基准频率，用于串行链路或模拟I/O输入的满刻度频率设定值。 
P0701  2 反转 
P0702  1 正转 
P0703  29  外部跳闸 
P0731  52.3 输出继电器1制动控制。当P1216和P1217设置为0时，制动控制操作立即有效。 
P1215  1  允许制动功能 
P1216  0  制动延迟时间 
P1217  0 制动结束延迟时间 
P1310  0 连续提升 
P1312  100 启动提升