- 某工业港铁矿石混匀堆料机系统应用

堆料机连续均匀地将进料沿直线方向堆成多层相互平行、上下重叠的料层，取料机在垂直于料层方向的截面上切取一定厚度的所有料层的物料，使各层成分各异的物料得到混合，从而达到均化物料的目的。混匀堆料机的走行装置为连续工作制，当最初堆料时悬臂梁位于较低的俯仰角度位置堆料，以减少因堆料发生的扬尘现象。随着料堆的增高，开动俯仰装置适当地抬高悬臂，保证从溜筒下口到垛面落差高度控制在１米以内。
    通过静磁栅角度型绝对编码器，精确测定堆料机俯仰角度，自动控制溜筒下口到垛面落差高度；再通过静磁栅长量程型绝对编码器，精确测定堆料机走行位移，自动控制堆料机直线方向走行；再配以PLC控制，可实现某工业港混匀堆料机全自动无人操作!
    对混匀堆料机、取料机自控电气系统改造，使自动化水平得到很大的提高，保证了混匀堆取效率；在混匀建堆中优化BLOCK计划，实行变起点定终点堆料，混匀品种由投产之初的3个增加到8个，堆料层数由最初的100层达到现在的400层。现今，混匀矿年产量达到500万吨以上，混匀矿合格率达到87.66％，与混匀料场投产时相比提高了20多个百分点，混匀矿质量跃居国内同行先进行列，为武钢提高产品质量、降低生产成本作出了重要贡献。
600)this.width=600" border=0>