- 普传PI-3000G变频器在拉丝机中的应用

拉丝机属于冲击性负载特性,要求起动转矩大,低速满转矩输出的特性,同时要求多台高转速精度比例联动控制,驱动装置特性要求较高的负载.
     普传PI-3000G系列产品适合使用在拉丝机负载的使用,在多台比例联动使用时可以要求共用直流母线方式控制,节电效果更好.其主要特点如下:
     采用无感矢量控制技术,具有低速大转矩的特性,不必死循环控制也能达到低速满转矩输出的特性. 
     配合超速运转的机械比例设计可以提高1.5倍的起动转矩特性. 
     多台比例联动可以设计成共用直流母线,不必增加制动装置,可以快速停机. 转速精度高,具有滑差补偿功能. 传统采用VF控制或空间矢量控制变频器会产生滑差率变动的问题,因此无法高精度比例联动控制;因为只有无感矢量控制才能控制驱动电机的滑差.
     在拉丝机运转的过程中常有电动机与发电机负载特性发生,而在电动机负荷时电机的滑差为正,并随负载率变动;反之,当负载为发电机特性时,电机的滑差为负,意即超过同步转速,其负值与发电特性大小成比例;因此无法高精度比例联动控制.
     采用普传PI-3000G系列变频器(无感矢量控制)则不管驱动电机为发电机或电动机特性其滑差均为定值不变(具有参数辨识及滑差补偿功能),因此可以得高精度比例联动运转.
 
 
600)this.width=600" border=0>