指纹识别

指纹生物辨识技术指使用指纹特征来对人进行辨别

设计注意事项:

指纹传感器可捕捉手指的图像并将其传递到 DSP。DSP 运行图像增强、模板提取与识别和/或认证算法，将捕捉的图像与存储的手指模板进行匹配。如果匹配成功，DSP 将按 RS232 标准发送一个信号，以授权访问受保护的资产，并使用某种形式的可视或音频信号使用户和系统知道此用户已经过验证。如果匹配失败，使用 DSP 可以生成某种形式的可视或音频信号，以警告用户和管理员。

基于德州仪器 (TI) DSP 的生物辨识产品解决方案可以使开发商灵活地设计各种产品。通过利用 DSP 的可编程性，低功耗和高处理性能开发商可设计具有定制功能的高度精确、差异化产品，以满足不断变化的市场需求。

指纹生物辨识系统使用 TI DSP 技术以及识别 (1:n) 和认证 (1:1) 软件与指纹传感器。TI 与一些第三方合作，提供在当今市场上流行的众多指纹传感器（例如 Authentec、指纹卡和 Atmel）上启用各种 TI DSP 的软件。TI DSP 解决方案支持许多供应商的生物辨识软件，包括 123id、Bioscrypt 和 指纹卡等。

内核子系统包括：

* DSP

- 数字信号处理器能够运行高速数学密集型认证 (1:n) 和验证 1:1) 指纹匹配算法

* 指纹传感器

- 生物辨识传感器能够捕捉数字格式的指纹的特征。

* 外部存储器

- 存储执行代码和数据/参数，例如指纹模板

* RS232 双通道/接收器

- 按 RS232 标准将 TIA/EIA-232-F 输入转换成 5V TTL/CMOS 连接水平

* 电源管理

- 将 AC 适配器或电池的输入电源转换为正确的已调节电压，用于执行各种功能块。