TD-2000S是一款外挂式RS-485/422到TCP/IP的转换器(又称串口服务器，串口联网服务器，RS-485网卡，RS-485转网络，串口转网络)。是深圳市天地华杰科技有限公司为了解决RS-485/422串口设备快速联网而专业设计。TD-2000S串口服务器可采用三种工作模式：1. TCP服务器方式。2. TCP客户端方式。3. 自动方式。向上提供10M的网络连接，向下提供一个RS232串口，参数可通过浏览器设置。TD-2000S串口服务器支持点到点，点到多点的连接，支持广播或组播方式。TD-2000S串口服务器能将RS485/422信号双向透明地转换为网络信号，使用户在不用知道复杂的TCP/IP协议下，不用更改用户程序的条件下，即可实现串口设备与网络的联接，节省您宝贵的时间和已有投资。

>>产品特性：

PLC

PLC资料网

>>技术参数：

PLC

◆ 设备接口：10Base-T, RS-485/422（五位接线端子） ,TTL    
                ◆ 串行接口：1个串行口,DB9针,DTE接口,RS-422/485电平  
                ◆ 支持协议：TCP/UDP/IP/ICMP, Ethernet, ARP ,SNMP,DHCP,TFTP    
                ◆ 协议兼容：以太网V2.0/IEEE 802.3,Token Ring:IEEE 802.2 LLC  
                ◆ 串口速率：300bps – 115200bps    
                ◆ 数据字长：7或8位

PLC

◆ 停 止 位：1至2位     
                ◆ 奇偶校验：奇,偶,无     
                ◆ 流量控制：软件:XON/XOFF,硬件:CTS/RTS,无流控   
                ◆ LED指示：电源,串口数据收发,以太网LINK状态,以太网口数据收发  
                ◆ 设备电源：DC 5V - 20V    
                ◆ 使用环境：-40℃ to +80℃    
                ◆ 设备尺寸：92X64X24mm（高级铝合金屏蔽外壳）   PLC

PLC资料网

>>应用领域：

PLC资料网

PLC

考勤，门禁，停车场，一卡通系统  、 医疗系统  、工业/工厂自动化系统   、电信通讯系统、银行、保险系统   、远程分散式设备控制   、智能自动报警及消防联动系统   、楼宇自动控制系统  、大型零售系统   、网络家电等                1.  金属屏蔽外客，适用外挂式/导跪式安装。  
                2.  支持RS-485/422通讯接口    
                3.  支持服务器和客户端模式    
                4.  支持网口在线配置和串口配置,即插即用 ，内置WEB服务器，支持Java

PLC

5.  支持全透明双向数据传输、断线检测    
                6.  支持通用软件下使用     
                7.  支持无需修改原有应用软件就可在网络环境下使用      
                8.  支持虚拟256个串口  
                9.  可靠性高，价格低廉    
                10. 支持跨越网关，支持广域网应用   
                11.支持RS-485/422端连接32个接点 PLC 
                12.支持点到点,点到多点的连接
                13. 支持广播或组播方式