CPU 317T-2DP (6ES7 317-6TJ10-0AB0) 有两个接口，一个 MPI/DP 接口和一个 DP (DRIVE) 接口。

MPI/DP 接口与标准 CPU 317-2DP 上的 MPI/DP 接口无任何差异。可以将其参数化为 MPI 接口 (最多 12Mbit/s) 或者作为 DP 接口 (主站或从站接口)。MPI/DP 接口用于连接更多 SIMATIC 组件，例如 PG、OP、S7 控制器和分布式 I/O。

DP (DRIVE) 接口用于连接驱动器系统和某些附加组件，例如外部传感器 (通过同步 SIMODRIVE 传感器) 或通过同步 ET 200M 连接的凸轮/硬件开关。DP (DRIVE) 接口支持 PROFIdrive 配置文件 V3。 PLC

该接口支持所有主要的 SIEMENS 驱动器。同步性确保了更快的操作过程，更好的质量。
对于可以在 DP (DRIVE) 接口上操作的组件，在 STEP 7 的硬件目录中“SIMATIC 工艺 CPU”配置文件内和条目号：17994112 中提供的手册“S7-300 CPU 317T 工艺功能”内给予了说明。

PLC

您可以使用最高达 12 Mbit/s 的波特率操作这两个接口。

PLC资料网

注意：
并不推荐在 PROFIBUS DP (DRIVE) 上操作任何 PG、PC、OP 或 TD。