如果装有wincc的计算机距离S7-200比较近（最好是5米以内），如果超过五米，就需要做延长电缆了。最长本人试验过100米。再远就不敢说了。
那么，你只需要一个pc/ppi电缆和pc access v1.0 的软件，就可以实现通讯和上微机监控了！

当然你也可以选用其他设备，比如EM277或者CP243-1，计算机侧相对应的可以是CP5611（对应EM277）、CP5613（对应EM277）、CP1613（对应CP243-1）、CP1612（对应CP243-1）、普通以太网网卡（对应CP243-1）。
这样也可以是实现WINCC与S7-200的通讯。