问题：
西门子PLC 串口通讯模块cp341 的最大传输速率和所用接口之间是否存在联系？ PLC

解答：
最大传输速率取决于所用的接口。
下表概括了所用接口对应的 cp 341 最大传输速率。

| 模块 | mlfb | ascii | 3964(r) | rk512 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cp341 rs 232 c | 6es7 341-1 PLC资料网 ah00-0ae0 | 300-76800 bits/s | 300-76800 bits/s | 300-76800 bits/s |
| cp341 rs 232 c | 6es7 341-1 ah01-0ae0 | 300-76800 bits/s | 300-76800 bits/s | 300-76800 bits/s |
| cp341 PLC资料网 20ma tty | 6es7 341-1 bh00-0ae0 | 300-19200 bits/s | 300-19200 bits/s | 300-19200 bits/s |
| cp341 20ma tty | 6es7 341-1 bh01-0ae0 | 300-19200 bits/s | 300-19200 bits/s | 300-19200 PLC bits/s |
| cp341 rs422/ 485 | 6es7 341-1 ch00-0ae0 | 300-76800 bits/s | 300-76800 bits/s | 300-76800 bits/s |
| cp341 rs422/ 485 | 6es7 341-1 ch01-0ae0 | 300-76800 bits/s | 300-76800 PLC资料网 bits/s | 300-76800 bits/s |

PLC资料网

表 1：cp 341 传输速率