1 GSD文件简介 
    PRO FlBUS设备具有不同的性能特点，为达到PROFIBUS简单的即插即用配置．PROFIBUS设备的特性均在电子设备数据库文件(GSD)中具体说明。标准化的GSD数据将通信扩大到操作员控制级。使用基于GSD的组态工具可将不同厂商生产的设备集成在同一总线系统中．既简单又是对用户友好的。
2 GSD文件的组成 
    GSD文件可以分为三个部分： 
    ◆一般规范 这部分包括生产厂商和设备的名称，硬件和软件的版本状况，支持的波特率一可能的监视时间问隔以及总线插头的信号分配； 
    ◆与DP主站有关的规范这部分包括只运用于DP主站的各项参数(如连接从站的最多台数或上装和下装能力)。这一部分对从站没有规定；
    ◆与DP从站有关的规范 这部分包括与从站有关的一切规范(如输入／输出通道的数量和类型、中断测试的规范以及输入／输出数据一致性的信息)。

PLC

3 GSD文件格式 
    GSD文件是ASCII文件．可以用任何一种ASCII编辑嚣编辑 如计事本、UltraEdit等，也可使用PROFIBus用户组织提供的编辑程序GSDEdit。GSD文件是由若干行组成，每行都用一个关键字开头，包括关键字及参数(无符号数或字符串)两部分。GSD文件中的关键字可以是标准关键字(在PROFIBUS标准中定义)或自定义关键字。标准关键字可以被PROFIBUS的任何组态工具所识别，而自定义 关键字只能被特定的组态工具识别。 
     一个GSD文件的例子如下。
#Pr0fibus DP                       ；DP设备的GSD文件均以此关键存在
GSD Revision；GSD文件版本
VendorName；设备制造商

PLC资料网

Model Name；产品名称，产品版本
Revision；产品版本号(可选)
RevisionNtmber；产品识别号=01                  
IdemNumber；协议类型（表示DP）
ProtocoI Ident；站类型(0表示从站)
StationType；不支持FMS．纯DP从站=0                      
FMS Supp；硬件版本
Hardware Realease；软件版本
Soltware Realease；支持9.6kbps波特率 PLC资料网 
9.6 supp；支持19.2kbps波特率
19.2 supp；9.6kbps时最大延迟时间
MaxTsdr 9.6；19.2kbps时最大延迟时间
MaxTsdrl9.2；不提供RTS信号
RepeaterCtrl sig；不提供24V电压
24VPins；采用的解决方案
Implementation Type；不支持锁定模式
FreezeMode Supp；不支持同步模式
SyncMode Supp；支持自动波特率检测
AutoBaud Supp；不支持改变从站地址
Set SlaveAdd Supp；故障安全模式类型

PLC

Fail Safe；最大用户参数数据长度(0-237)
MaxUser PrmDataLen；用户参数长度=0               
Usel prmDataLen；最小从站响应循环间隔
Min Slave Imervall；是否为模块站
Modular Station；从站最大模块数
MaxModule；最大输入数据长度
MaxInput Len；最大输出数据长度
MaxOutput Len；最大数据的长度(输入输出之和)
MaxData Len；最大诊断数据长度(6～=16                     244)Slave PLC资料网 
MaxDiagData Len；从站类型=6                  
Family；模块1，输入输出各4字节
Module，0x13；     ；模块2．输入输出各8字节
EndModule，0x17；
EndModule 
Module="Module2"0x27=“Modulel”0x23=3                           =8                    =8                     =l                        =l                  =22              =0                  =0                        =0                =l                    =0                    =0                  ="SPC3"         =0                          =0                 =60                     =60                     =l                        =1                         ="SWl.0"          ="HW1.0"          =0                         =0                   =0x01                    ="Version 01"              ="DP Slave"              ="Meglev"                =1