串行数据在传输过程中,由于干扰可能引起信息的出错,例如,传输字符 'E' ,其各位为:
0100 , 0101=45H 
D7 D0 
由于干扰,可能使位变为 1 ,这种情况,我们称为出现了 " 误码 " .我们把如何发现传输中的错误,叫 " 检错 " .发现错误后,如何消除错误,叫 " 纠错 " . 
最简单的检错方法是 " 奇偶校验 " ,即在传送字符的各位之外,再传送 1 位奇 / 偶校验位.可采用奇校验或偶校验. 
奇校验:所有传送的数位(含字符的各数位和校验位)中, "1" 的个数为奇数,如:
1 0110 , 0101 
0 0110 , 0001 
偶校验：所有传送的数位(含字符的各数位和校验位)中, "1" 的个数为偶数,如:
1 0100 , 0101 
0 0100 , 0001 
奇偶校验能够检测出信息传输过程中的部分误码( 1 位误码能检出, 2 位及 2 位以上误码不能检出),同时,它不能纠错.在发现错误后,只能要求重发.但由于其实现简单,仍得到了广泛使用. 
有些检错方法,具有自动纠错能力.如循环冗余码( CRC )检错等.