PLC控制系统在使用过程中，经常要修改一些参数，最常见的就是修改定时器的设定值。为了操作员方便修改定时器的设定值，可用下列方法来实现： 
1、 使用人机界面 
PLC可以用触摸屏、文本显示器或工控机作人机界面，方便修改定时器参数，但成本较高。 
2、 使用PLC内置的模拟电位器 
小型PLC一般都有内置的设置参数用的模拟电位器。如三菱PLC FX1N、FX1S的外部调节寄存器D8030和D8031的值与模拟电位器的位置相对应。S7-200的两个模拟电位器对应的寄存器是SMB28和SMB29。CP1H的模拟电位器对应的寄存器A642。 
3、 用模拟量设定功能扩展板修改定时器的设定值 
FX系列的模拟量设定功能扩展板FX2N-8AV-BD上有8个电位器，可以用应用指令VRRD读出各电位器设定的8位二进制数，用定作定时器、计数器的设定值。 
4、 用PLC外部触点在程序内作加减计数器实现设定定时器的设定值 
用按钮的上升沿与加减计数器实现。当按下按钮，加减计数器的寄存器加1或减1。而定时器的设定值就是寄存器中的数值。根据需要与定时器的基时要确定按下的次数。加计数与减计数的外部接点要分开。 
5、 增加LCD选件板改变PLC内部定时器的设定值。 
可以方便的监控、变更PLC内数据值，并可以实现错误状态的可视化。CP1H、CP1L的PLC可以增加LCD选件板CP1W-DAM01。