200系列的PLC中CPU类型是比较丰富的,目前在过内最主要有以下5款型号。

221，222，224，224XP，226。在2008年，西门子CPU又推出了一种CPU224XPSI，是对224XP的补充，它与XP的唯一不同之处，就是其输出是漏型输出。224XP是一款比较特殊的CPU，它集成了模拟量输入和模拟量输出，两通道的模拟量输入，一通道的模拟量输出，另外它的网络接口，也支持两个，比普通的224多一个，而且224XP的高速计数和高速脉冲输出的功能，也得到了加强，高速计数和高速脉冲输出的频率，都达到了100KHZ，另外针对中国市场，西门子公司又推出了CN型号。

这5款CPU，从指令的执行速度上来讲，是完全一致的，但是它也有很多的区别，具体如下表：

|  | CPU221 | CPU222 | CPU224 | CPU224XP | CPU226 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集成数字输入/输出 | 6DI/4DO | 8DI/6DO | 14DI/10DO | 14DI/10DO | 24DI/16DO |
| 集成模拟量输入/输出 | - |  |  | 2AI/1AO | - |
| 最大可扩展模块数 | - | 2 | 7 | 7 | 7 |
| 最大数量字I/O | 10 | 78 | 168 | 168 | 248 |
| 最大的模拟量点数 | - | 8/4/10 | 28/14/35 | 30/15/38 | 28/14/35 |
| 程序容量 | 4KB/2KB | 4KB/2KB | 8KB/12KB | 12KB/16KB | 16KB/24KB |
| 数据块 | 2K | 2K | 8K | 10K | 10K |
| 位指令执行时间 | 0.22цs | 0.22цs | 0.22цs | 0.22цs | 0.22цs |
| M位/定时器/计数器 | 256/256/256 | 256/256/256 | 256/256/256 | 256/256/256 | 256/256/256 |
| 高速计数器 | 4×30kHz | 4×30kHz | 6×30kHz | 4×30kHz | 4×30kHz |
|  |  |  |  | 2×100kHz |  |
| 实时时钟 | 外部扩展 | 外部扩展 | 内置 | 内置 | 内置 |
| 脉冲输出 | 2×20kHz | 2×20kHz | 2×20kHz | 2×100kHz | 2×20kHz |
| 通讯接口 | 1×RS-485 | 1×RS-485 | 1×RS-485 | 2×RS-485 | 2×RS-485 |
| 模拟电位器 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

从221到226，集成数字输入/输出的多少有明显的变化，224XP提供了两路模拟量输入一路模拟量输出，CPU221不能扩展模块。