S7-200常应用于小型的系统中，其编程软件STEP 7 MICRO WIN，和S7-300/400的软件STEP7存在一定的差异。
一、和STEP 7类似的方面：
1.SYMBOL定义--变量定义，可以和EXCEL表格互相COPY.
2.STATUS CHART-变量监测
3.CROSS RERFER--交叉引用,可以配置，显示的格式，是否包括地址，位格式，字节格式等
4.命令类型—BOOL，MOVE,MATH,T,C等
二、特别提醒：
1.没有硬件配置，地址按顺序固定——其CPU本体的地址见模块，扩展的地址在此基础上继续增加，且DI/DO/AI/AO相互独立。
2.在SYSTEM BLOCK中进行配置：CPU停止状态下的DO状态可以配置、掉电保持、输入滤波、密码保护等功能
3.PID功能实用指令向导，然后自动生成2个模块，主要调用即可。
4.特殊的寄存器，利用其可完成特定功能
SM0.0--恒为1
SM0.1--初始化程序