- 富凌变频器有轧钢机上的应用

一、概述 
  　　轧钢设备主要用于对不锈钢材料的加工，其过程是把比较厚的原料经过挤压后变得薄些；所以负载惯性比较大，对力矩的要求很高；一般情况下会出现启动不起或者是跳E009过流现象，主要是力矩不够造成的，所以在保证变频器稳定工作的同时把力矩的一些参数设定到最优化。动力一般由55KW或75KW三相交流异步电动机提供，选配变频器时最好要比电动机功率放大一个规格。 
二、要求 
  1、 无级调速，外接电位器和按钮启动、停止。
2、 工作稳定可靠。
3、 恒力矩输出。
4、 电机只能单方向运行。
5、 在启动时输出大扭矩，加、速时间短（一般为9~13S） 
三、使用效果 
  1、 使用方便：可满足不同规格材料的要求。
2、 节能：降低了成本，一般可节约35—60%左右的电能。
3、 提高了生产效率。
4、 软起动：减少了对机械设备的冲击。 
四、参数设定 
  F001  01 F041  10 备注 
F003  00 F042  30 以上参数仅供参考 
F010  30 F096  0 具体情况应根据现 
F014  15   场调试而定 
F018  1.5    
F020  0.7

-