1.  SFB0 "CTU"  SFB1 "CTD"  SFB2 "CTUD"  SFB4 "TON"  SFB5 TOF 
兼容IEC61131-3的计数和计时功能块

PLC

2. SFB41 "CONT_C"  SFB42 "CONT_S"  SFB43 "PULSEGEN"
用于PID控制
41---连续

PLC资料网

42---离散
43---用于将一个模拟量转化为与之对应的周期性开关量脉冲信号,该脉冲的
      占空比与模拟量的数值大小成正比.

PLC

3. SFC0 "SET_CLK"  SFC1 "READ_CLK"
用于读写PLC中的系统时间

PLC资料网

4. SFC14 "DPRD_DAT" SFC15 "DPWR_DAT" 
用于读写DP从站中的一致性数据 如:读写用DP通讯的变频器中的控制字 PLC

5. SFC20 "BLKMOV" SFC21 "FILL"
块拷贝,块填充

PLC

6. SFC46 "STP" SFC47 "WAIT"
SFC46 使PLC进入STOP状态,挺有用的:可以当软件陷阱,或利用上位控制PLC停机

PLC

7. SFC60 "GD_SND"  SFC61 "GD_RCV"
MPI的GD通讯

PLC资料网

8.IEC Function Blocks
FC22 "LIMIT"  FC25 "MAX"  FC27 "MIN"
FC22 ---限幅输出
FC25,FC27 --- 3个数比大小
9.PID Control Blocks
FB41/42/43 同 SFB41 "CONT_C"  SFB42 "CONT_S"  SFB43 "PULSEGEN" PLC资料网 
FB58 "TCON_CP" FB59 "TCONT_S" 用于温度控制PID PLC资料网

10.Ti-S7 Converting Blocks
FC105 "SCALE" FC106 "UNSCALE"
模拟量输入输出的比例和数据类型转换

PLC资料网