- 真空技术

1、真空的发生
 
真空的建立常用二种方法： 
使用真空泵 
使用真空发生器 
一般情况下，如果真空吸盘的数量不是很多，吸盘的直径不是很大，采用喷射式真空发生器发生真空比较经济。因为喷射式真空发生器本身产生真空所需的就是一般的压缩空气，不需要另外装配其它的真空管道。但如果真空耗气量比较大的情况下，如彩色显像管制造企业，采用真空泵比较合理。
 
　 2、真空元件的选择 
选择真空元件首先要考虑选真空发生方式：喷射式真空发生器或真空泵及其管道系统。真空发生的方式应根据真空吸盘的直径和数量来选择。
真空发生方式确定后，要形成真空吸盘机械装置还需要下面必不可少的元件： 
真空吸盘 
真空开关 
真空过滤器 
真空发生、真空破坏阀 
真空调压阀 
真空气缸 
 
　 3、真空吸盘的计算 
真空吸盘提升力的计算公式： 
W = (P / 760) X S X t X 1.033
其中: W - 真空吸盘提升力(kgf)
      P - 真空压力(mmHg)
      S - 吸盘面积(cm2)
      T - 安全系数

-