1、问：浮点运算有什么样的好处，在运算的结果中他的小点位也是不可以进位的？浮点运算与双精浮点运算有什么样的区别？ 

答：浮点运算支持带小数点的运算，这就是它的好处，浮点运算每个参与运算的数占了2个通道而双精度浮点运算则占4个通道。

2、CP1H系列中，BCD除得的结果是带有小数点的，如何把小数进位呢。例如/BL(435) #1499664 #1000 D70
使D70中得到的数值是1500。如何进位呢 


答： 可以使用比较余数实现。/BL除法得到的余数存放在D72,D73通道，使用比较指令CMP进行判别，如果需要进位，在D70通道加＃1。

3、浮点数的乘法所得的结果是BCD码吗  


答：浮点数指令的运算结果是专用的浮点数格式，可以使用FIX指令把浮点数转化成十六进制，再使用BCD指令把十六进制转换成BCD形式。 

4、有符号的二进制运算与无符号的二进制运算有什么区别？符号指的是负号吗？包括小数点吗？ 


答：带符号的二进制运算中，计算后得到的结果中最高位15位是符号位，如果是1：代表是负数，0：代表是正数
无符号的二进制数据范围是0000-ffff （4位16进制）
0～65535（10进制数）
有符号的二进制数据负数范围：8000～ffff（4位16进制） PLC资料网 
0～-32768 （10进制数）正数范围：0000～7fff（4位16进制） 
0～32768（10进制数）