多功能移动计算平台TeleXium 88

TeleXium 88是一个能够运行多种应用程序的高级移动计算平台。该高度一体化的设计集成了强大的微处理器、可选的GPRS/GSM或CDMA语音和数据通讯以及可选的GPS定位。可供选择的一系列TFT触摸显示屏可以满足不同应用的要求。接口选项包括CAN、USB、RS232、用户I/O和一个标准外部键盘。

TeleXium 88也配备了Movimento的电源管理和看门狗功能。这些高级系统提供了稳定的“永远在线”功能，同时实现了电源功耗最小化。

TeleXium 88专为在QT/Qtopia、Opie应用环境和Movimento开发、执行环境下运行而设计。

特点

• 206 MHz StrongARM 处理器

• 16 MB FLASH(可选32MB)

• 32 MB RAM（可选64MB）

• GPS 接收器

• GSM/GPRS 或CDMA modem

• 高级电源管理

• 高级看门狗系统

• 多个唤醒源

电源要求

• 输入电压：8-30 V DC

• 正常运行状态: 约640mA，12 V

• GSM数据传输, 2 W: 约930 mA

• 睡眠模式 1: 约18 mA

• 睡眠模式 2 (phone OFF): 约1 mA

标准接口

• TFT 8.8” 触摸屏， 640x240

• USB 或 2个RS232

• 耳机接口

• PCMCIA

•CAN 接口 (ISO 11898)

• GPS 天线 (SMA)

• GSM/GPRS天线 (SMA)

•外部键盘PS/2

• 用户I/O

唤醒源

• CAN 通信量

• GSM 数据

• SMS

• 外部 12 V (ACC)

• 用户 I/O

• 时间触发

• 嵌入式 Linux OS

• 支持外部设备: 条形码或RFID 阅读器, 打印机, 其他USB或 RS232

尺寸

• 25x12x4 cm (8.8”显示屏)