第四章 实验及实践课题(14) 4×4矩阵式键盘识别技术

实验任务

如图4.14.2所示，用AT89S51的并行口P1接4×4矩阵键盘，以P1.0－P1.3作输入线，以P1.4－P1.7作输出线；在数码管上显示每个按键的“0－F”序号。对应的按键的序号排列如图4.14.1所示

图4.14.1

2． 硬件电路原理图

图4.14.2

3． 系统板上硬件连线

（1．       把“单片机系统“区域中的P3.0－P3.7端口用8芯排线连接到“4X4行列式键盘”区域中的C1－C4　R1－R4端口上；

（2．       把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0－P0.7/AD7端口用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个a－h端口上；要求：P0.0/AD0对应着a，P0.1/AD1对应着b，……，P0.7/AD7对应着h。

4．  程序设计内容

（1．       4×4矩阵键盘识别处理

（2．       每个按键有它的行值和列值　，行值和列值的组合就是识别这个按键的编码。矩阵的行线和列线分别通过两并行接口和CPU通信。每个按键的状态同样需变成数字量“0”和“1”，开关的一端（列线）通过电阻接VCC，而接地是通过程序输出数字“0”实现的。键盘处理程序的任务是：确定有无键按下，判断哪一个键按下，键的功能是什么；还要消除按键在闭合或断开时的抖动。两个并行口中，一个输出扫描码，使按键逐行动态接地，另一个并行口输入按键状态，由行扫描值和回馈信号共同形成键编码而识别按键，通过软件查表，查出该键的功能。

5． 程序框图

图4.14.3

6． 汇编源程序

KEYBUF    EQU 30H

ORG 00H

START:      MOV KEYBUF,#8     ；一开始数码管全亮即是8

WAIT:

MOV P3,#0FFH

CLR P3.4

MOV A,P3

ANL A,#0FH             ；立即数与到累加器

XRL A,#0FH            ；立即数异或到累加器，和下面一句构成判断第1行有没按键按下的功能。

JZ NOKEY1            ；累加器为零转移到NOKEY1，

LCALL DELY10MS

MOV A,P3

ANL A,#0FH

XRL A,#0FH

JZ NOKEY1

MOV A,P3

ANL A,#0FH

CJNE A,#07H,NK0        ：累加器A与立即数不等转移到NK1

MOV KEYBUF,#0        ；这里及下面改的比较多，主要是类似这颜色部分改了。

LJMP DK1

NK0:        CJNE A,#0BH,NK1

MOV KEYBUF,#1

LJMP DK1

NK1:        CJNE A,#0DH,NK2

MOV KEYBUF,#2

LJMP DK1

NK2:        CJNE A,#0EH,NK3

MOV KEYBUF,#3

LJMP DK1

NK3:        NOP

DK1:

MOV A,KEYBUF

MOV DPTR,#TABLE

MOVC A,@A+DPTR

MOV P0,A

DK1A:       MOV A,P3

ANL A,#0FH

XRL A,#0FH

JNZ DK1A

NOKEY1:

MOV P3,#0FFH

CLR P3.5

MOV A,P3

ANL A,#0FH

XRL A,#0FH

JZ NOKEY2

LCALL DELY10MS

MOV A,P3

ANL A,#0FH

XRL A,#0FH

JZ NOKEY2

MOV A,P3

ANL A,#0FH

CJNE A,#07H,NK4

MOV KEYBUF,#4

LJMP DK2

NK4:        CJNE A,#0BH,NK5

MOV KEYBUF,#5

LJMP DK2

NK5:        CJNE A,#0DH,NK6

MOV KEYBUF,#6

LJMP DK2

NK6:        CJNE A,#0EH,NK7

MOV KEYBUF,#7

LJMP DK2

NK7:        NOP

DK2:

MOV A,KEYBUF

MOV DPTR,#TABLE

MOVC A,@A+DPTR

MOV P0,A

DK2A:       MOV A,P3

ANL A,#0FH

XRL A,#0FH

JNZ DK2A

NOKEY2:

MOV P3,#0FFH

CLR P3.6

MOV A,P3

ANL A,#0FH

XRL A,#0FH

JZ NOKEY3

LCALL DELY10MS

MOV A,P3

ANL A,#0FH

XRL A,#0FH

JZ NOKEY3

MOV A,P3

ANL A,#0FH

CJNE A,#07H,NK8

MOV KEYBUF,#8

LJMP DK3

NK8:        CJNE A,#0BH,NK9

MOV KEYBUF,#9

LJMP DK3

NK9:       CJNE A,#0DH,NK10

MOV KEYBUF,#10

LJMP DK3

NK10:       CJNE A,#0EH,NK11

MOV KEYBUF,#11

LJMP DK3

NK11:       NOP

DK3:

MOV A,KEYBUF

MOV DPTR,#TABLE

MOVC A,@A+DPTR

MOV P0,A

DK3A:       MOV A,P3

ANL A,#0FH

XRL A,#0FH

JNZ DK3A

NOKEY3:

MOV P3,#0FFH

CLR P3.7

MOV A,P3

ANL A,#0FH

XRL A,#0FH

JZ NOKEY4

LCALL DELY10MS

MOV A,P3

ANL A,#0FH

XRL A,#0FH

JZ NOKEY4

MOV A,P3

ANL A,#0FH

CJNE A,#07H,NK12

MOV KEYBUF,#12

LJMP DK4

NK12:       CJNE A,#0BH,NK13

MOV KEYBUF,#13

LJMP DK4

NK13:       CJNE A,#0DH,NK14

MOV KEYBUF,#14

LJMP DK4

NK14:       CJNE A,#0EH,NK15

MOV KEYBUF,#15

LJMP DK4

NK15:       NOP

DK4:

MOV A,KEYBUF

MOV DPTR,#TABLE

MOVC A,@A+DPTR

MOV P0,A

DK4A:       MOV A,P3

ANL A,#0FH

XRL A,#0FH

JNZ DK4A

NOKEY4:

LJMP WAIT

DELY10MS:

MOV R6,#10

D1:         MOV R7,#248

DJNZ R7,$

DJNZ R6,D1

RET

TABLE:      DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H

DB 7FH,6FH,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H

END 7． C语言源程序

#include <AT89X51.H>

unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,

0x66,0x6d,0x7d,0x07,

0x7f,0x6f,0x77,0x7c,

0x39,0x5e,0x79,0x71};

unsigned char temp;

unsigned char key;

unsigned char i,j;

void main(void)

{

while(1)

{

P3=0xff;              /*第1行；一开始数码管全亮即是8*/

P3_4=0;              /*决定第1行的标志*/

temp=P3;

temp=temp & 0x0f;

if (temp!=0x0f)       /*当P3无改变时跳过*/

{

for(i=50;i>0;i--)

for(j=200;j>0;j--);

temp=P3;

temp=temp & 0x0f;

if (temp!=0x0f)

{

temp=P3;

temp=temp & 0x0f;

switch(temp)

{

case 0x0e:

key=3;

break;

case 0x0d:

key=2;

break;

case 0x0b:

key=1;

break;

case 0x07:

key=0;

break;

}

temp=P3;

/* P1_0=~P1_0原文多了这句*/

P0=table[key];

temp=temp & 0x0f;

while(temp!=0x0f)

{

temp=P3;

temp=temp & 0x0f;

}

}

}

P3=0xff;               /*第2行*/

P3_5=0;

temp=P3;

temp=temp & 0x0f;

if (temp!=0x0f)

{

for(i=50;i>0;i--)

for(j=200;j>0;j--);

temp=P3;

temp=temp & 0x0f;

if (temp!=0x0f)

{

temp=P3;

temp=temp & 0x0f;

switch(temp)

{

case 0x0e:

key=7;

break;

case 0x0d:

key=6;

break;

case 0x0b:

key=5;

break;

case 0x07:

key=4;

break;

}

temp=P3;

/* P1_0=~P1_0原文多了这句*/

P0=table[key];

temp=temp & 0x0f;

while(temp!=0x0f)

{

temp=P3;

temp=temp & 0x0f;

}

}

}

P3=0xff;        /*第3行*/

P3_6=0;

temp=P3;

temp=temp & 0x0f;

if (temp!=0x0f)

{

for(i=50;i>0;i--)

for(j=200;j>0;j--);

temp=P3;

temp=temp & 0x0f;

if (temp!=0x0f)

{

temp=P3;

temp=temp & 0x0f;

switch(temp)

{

case 0x0e:

key=10;

break;

case 0x0d:

key=9;

break;

case 0x0b:

key=8;

break;

case 0x07:

key=7;

break;

}

temp=P3;

/* P1_0=~P1_0原文多了这句*/

P0=table[key];

temp=temp & 0x0f;

while(temp!=0x0f)

{

temp=P3;

temp=temp & 0x0f;

}

}

}

P3=0xff;           /*第4行*/

P3_7=0;

temp=P3;

temp=temp & 0x0f;

if (temp!=0x0f)

{

for(i=50;i>0;i--)

for(j=200;j>0;j--);

temp=P3;

temp=temp & 0x0f;

if (temp!=0x0f)

{

temp=P3;

temp=temp & 0x0f;

switch(temp)

{

case 0x0e:

key=16;

break;

case 0x0d:

key=13;

break;

case 0x0b:

key=12;

break;

case 0x07:

key=11;

break;

}

temp=P3;

/* P1_0=~P1_0原文多了这句*/

P0=table[key];

temp=temp & 0x0f;

while(temp!=0x0f)

{

temp=P3;

temp=temp & 0x0f;

}

}

}

}

}