台达变频器在门式起重机电气改造中的应用

摘要：阐述门式起重机原理、台达变频器在门式起重机的应用

关键词：变频器、门式起重机

一.前言

门式起重机俗称龙门吊,是铁路货运系统中应用广泛的一种起重机械。传统的门式起重机拖动系统比较常见的是采用绕线转子异步电动机,通过改变转子回路内电阻调速。优点是使用可靠。缺点是能耗较大，起升机构激活停止时电机会过载,制动器易损坏,重物难以准确定位。门式起重机电气改造可发扬其优点,克服其缺点。本文介绍台达变频器在36吨/16吨门式起重机的电气改造中的应用。

二.门式起重机的结构

1.起升机构

拖动重物升降运动。由绕线电动机、制动器等组成。一般有両个起升机构;主起升机构(主钩)和副起升机构(副钩)。

2.大车

拖动整台门式起重机沿着大车轨道运动。由绕线电动机、制动器等组成。

3.小车

拖动重物及主钩(副钩)运动。由绕线电动机、制动器等组成。

4.机械部分

5.电气控制系统

电源采用三相380V/50Hz供电。

三.门式起重机变频改造

1.能耗比较

1).原调速方式的功率损失:

      - P=TL(n0- n2)/9550

n

T

n0

n2

n1

TL

原拖动系统通过滑环和电刷在转子回路内串入电阻,由接触器控制串入电阻的多少来控制转速。其转速的下降是通过在转子的外接电阻中消耗能量来实现的;转速越低,损失功率越多。

其中TL是负载转矩, n0是同步转速

2).变频调速的功率损失:

      - P,=TL(n0- n1)/9550

n

T

TL

n0

n2

n0

n1

异步电动机频率改变后其机械特性基本上平行于自然机械特性,因此其转差在不同转速下基本不变,损失功率与额定转速时基本相同。

両种调速方式比较,变频调速节能效果十分显着。

2.起升机构溜钩的处理

1 ).问题的产生

制动器的动作需要响应时间(约0.6秒),而电动机的转矩在通电或断电的瞬间产生或消失。电动机已通电,制动器未松开,电动机会严重过载; 电动机已断电,制动器未抱紧,重物会下滑,出现溜钩。溜钩会影响定位,存在安全隐患。

2).原拖动方式的措施

激活时让电动机和制动电磁铁同时通电;此时,制动器未完全打开,电动机过载。此时间制动电磁铁在电动机断电前一断时间(约0.6秒)提前断,此时在制动器抱紧的过程中,电动机也会过载,而且闸皮与制动轮之间产生滑动摩擦,影响制动器的寿命,同时不易准确定位。

3).变频器拖动的处理

高性能矢量变频器在零速或输出起动频率(0.5Hz以上时转矩可达150%以上)时有足够大的转矩(150%以上);激活时可在变频器输出到起动频率预励磁,电动机转矩建立后再打开制动器。停止时变频器输出到起动频率时,制动器断电;当输出频率为0时,变频器停止运行。这样就有效地解决了溜钩;而且制动器动作时,重物已经静止, 闸皮与制动轮几乎没有相对运动,磨损很小;同时很容易定位。

3.结论

综上所述,变频调速能耗低,溜钩处理简单,制动器磨损小,定位容易;而且起停平滑,减小机械冲击。

四.电气控制

1.电气系统主要由可编程控制器、变频器、制动单元、制动电阻、行程开关等组成。

可编程控制器

起升变频器

大车变频器

小车变频器

2.起升变频器

台达高机能磁束向量控制变频器VFD-V系列;控制方式:正弦波PWM方式;激活转矩:0.5 Hz150%以上;速度控制范围:1:100(外接PG可达1:1000)及其它控制特性;完善的保护机能。

主钩-63KW电机和副钩-42KW极电机共享一台VFD-750V43A; VFD-750V43A可同时储存両组电机参数,可方便地进行两台电机切换控制。采用无PG矢量控制方式。

3.大车变频器

台达高机能向量控制变频器VFD-B系列; 控制方式:正弦波SPWM方式激活转矩:1Hz150%;过负载耐量:额定输出电流的150%一分钟及其它控制特性;完善的保护机能。

4台13KW电机选用VFD-750B43A。采用V/F控制方式。

4.小车变频器

2台6.3KW电机选用VFD-220B43A。采用V/F控制方式。

5.控制电路

电气控制系统采用PLC控制起升、大车、小车变频器的运行。

PLC输入信号:联动台的主令信号(起升、大车、小车的速度文件位);限位开关;变频器的报警信号;起停按钮等。

PLC输出信号:变频器的运行信号及多段速信号;制动器动作信号;故障指示等。

PLC接受联动台主令信号输出运行信号和多段速指令给变频器运行。起升机构、大车、小车独立运行。

五.结束语

门式起重机经电气改造后经6个月的运行检测节能27%;起动平滑,机械冲击小;定位准确。全国约800台门式起重机中500台左右有变频改造的可能.。这种改造尚有进一步性能提升的可能:如加装一台变频器拖动副钩;加装编码器作死循环控制;配置触摸屏监控运行状态。