LIN总线接口线 Castor 4 LIN

LIN（局域互联网络）是一种串行通信系统。当今，LIN常用于汽车上的分布式电子系统，例如车门或车座中的网络。在典型的汽车应用中，汽车的多个局域LIN网络都会与CAN网络相连接。

Castor 4 LIN特点

软件平台

- Win Embedded

- Win 98/ME/2000/XP

- Win NT

- Linux (On request)

- Windows CE

- Windows CE.Net

- Pocket PC 2002 and 2003

主要特点

- 完全支持LIN 1.0和LIN 2.0物理层

- 所有智能化由主机系统实现

- 可用于台式电脑、手提电脑和PDA

- 即插即用

- 由LIN网络供电

- 紧凑而坚固的外壳设计

- 性价比高的设计适合于大量生产

- LIN主机终端能由RTS信号使能和禁止，状态反馈能从CTS信号读取

- 支持所有标准的LIN波特率

（2400bps 至 20kbps）

- 默认接发器是MC33399，其它选择(TJA1020, TLE6258, AMIS30600, MCP201, NCV7310)

- 由保险丝提供供电保护（可选）

网络通讯

Castor 4 LIN是一种应用于串口的LIN适配器，它兼容LIN 1.0和LIN 2.0。对于主机来说，它是一个物理层的适配器。它的工作电源来自于LIN接口。

紧凑的设计

Castor 4 LIN拥有非常紧凑的设计，方便与LIN网络连接。

应用领域

- LIN诊断

- 教学

- 仿真一个LIN主机

- 仿真任意数量的LIN从机

- 检测LIN协议故障

| 生成LIN总线上可选择的错误状态 针 | 信号 | 针 | 信号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | N.C. | 6 | N.C. |
| 2 | N.C. | 7 | N.C. |
| 3 | GND | 8 | N.C. |
| 4 | LIN | 9 | VBAT |
| 5 | N.C. | SCR | Shield |

LIN 接口针脚

| 针 | 信号 | 针 | 信号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | N.C. | 6 | N.C. |
| 2 | TxD | 7 | CTS |
| 3 | RxD | 8 | RTS |
| 4 | N.C. | 9 | N.C. |
| 5 | GND | SCR | Shield |

串行接口针脚