[计量知识问答]第一部分 计量基本概念(一)

1.什么是测量？
　　答:测量是指以确定量值为目的的一组操作。操作的最终目的是把可测的量与一个数值联系起来，使人们对物体、物质和自然现象的属性认识和掌握，达到从定性到定量的转化，增强对自然规律的确信性和科学性。

2.什么是计量，计量的特点是什么？
　　答:计量是实现单位统一、量值准确可靠的活动。计量既是测量又不同于测量，它是与测量结果置信度有关的、与不确定度联系在一起的规范化的测量。计量的特点可以概括为准确性、一致性、溯源性和法制性四个方面。

3.什么是计量器具?
　　答:计量器具是指单独地或连同辅助设备一起用以进行测量的器具。在我国计量器具也是测量仪器的同义语。其特点是:(1)可直接进行测量。(2)可以单独地或连同辅助设备一起使用的一种技术工具或装置。

4.什么是测量仪器的准确度?
　　答:测量仪器的准确度是指测量仪器给出接近于真值的响应的能力。准确度是定性的概念，是用其他术语来定量表述这种接近于真值的能力的，如准确度等级、误差等。

5.什么是测量标准?
　　答:测量标准是指为了定义、实现、保存或复现量的单位或一个或多个量值，用作参考的实物量具、测量仪器、参考物质或测量系统。如，标准电流表、标准氢电极、有证的血浆中可的松浓度的参考溶液。

6.什么是实物量具？
　　答:实物量具指使用时以固定形态复现或提供给定量的一个或多个已知值的器具。实物量具的特性是能复现或提供某个量的已知量值。

7.什么是测量系统？
　　答:测量系统是指组装起来以进行特定测量的全套测量仪器和其他设备。测量系统可以包含实物量具和化学试剂。固定安装着的测量系统称为测量装备。

8.什么是国家基准?
　　答:国家基准是指经国家决定承认的测量标准，在一个国家内作为对有关量的其他测量标准定值的依据。在我国，国家计量基准由国家计量行政部门组织建立和批准承认。每一个国家计量基准均有一个相应的国家计量检定系统表。

9.什么是有证标准物质?
　　答:有证标准物质是指附有证书的参考物质，其一种或多种特性值用建立了溯源性的程序确定，使之可溯源到准确复现的表示该特性值的测量单位，每一种出证的特性值都附有给定置信水平的不确定度。

10.什么是型式批准?
　　答:型式批准是指承认计量器具的型式符合法定要求的决定。在我国，计量器具的型式批准由省级以上政府计量行政部门进行，型式批准包括三个阶段，即:申请、型式评价和批准。

11.什么是检定?
　　答:检定是指查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序，它包括检查、加标记和(或)出具检定证书。检定原则上分为两类:首次检定和后续检定。

12.什么是首次检定?
　　答:首次检定是指对未曾检定过的新计量器具进行的一种检定。其目的是为了确定新生产计量器具的计量性能，是否符合批准型式时规定的要求。

13.什么是后续检定?
　　答:后续检定是指计量器具首次检定后的任何一种检定，如强制性周期检定；修理后检定；周期检定有效期内的检定，不论它是由用户提出请求，或由于某种原因使有效期内的封印失效而进行的检定。

14.什么是周期检定?
　　答:周期检定是指按时间间隔和规定程序，对计量器具定期进行的一种后续检定。周期检定的程序、检定项目、检定方法等在规程中明确给出。

15.什么是OIML国际建议?
　　答:OIML国际建议是指国际法制计量组织两类主要出版物之一，这类出版物是典型的法规，旨在提出某种计量器具必须具备的计量特性，并规定了检查其合格与否的方法和设备。它是国际法制计量大会正式批准颁布的，是针对某种计量器具的推荐性技术法规(规程)。

[计量知识问答]第一部分 计量基本概念(二)

16.什么是OIML计量器具证书制度?
　　答:OIML计量器具证书制度是指在自愿基础上，对符合国际法制计量组织建议的计量器具，进行证书签发、注册和使用的一种制度。该制度的目的在于推进、加速和协调那些批准计量器具型式的国家组织或区域组织的工作；这些组织在OIML成员或成员集团中是接受国家控制的。

17.什么是校准?
　　答:校准是指在规定条件下，为确定测量仪器或测量系统所指示的量值，或实物量具或参考物质所代表的量值，与对应的由标准所复现的量值之间的一组操作。

18.什么是校准测量能力?
　　答:校准测量能力是指通常提供给用户的最高校准测量水平，它用包含因子k=2的扩展不确定度表示。有时也称为最佳测量能力。

19.什么是国家溯源等级图?
　　答:国家溯源等级图在我国也称国家计量检定系统表，是指在一个国家内，对给定量的计量器具有效的一种溯源等级图，它包括推荐(或允许)的比较方法和手段。

20.什么是溯源等级图?
　　答:溯源等级图是指一种代表等级顺序的框图，用以表明计量器具的计量特性与给定量的基准之间的关系。建立该图的目的是要对所有的测量包括最普通的测量，在其溯源到基准的途径中尽可能减少测量误差又能给出最大的可信度。

21.什么是实验室认可?
　　答:实验室认可是指对校准和检测实验室有能力进行指定类型的校准和检测所作的一种正式承认。实验室认可的对象是校准实验室和检验实验室。

22.什么是计量确认?
　　答:计量确认是指为确保测量设备符合预期使用要求的状态所需要的一组操作。计量确认一般包括:首先是校准，必要的调整和修理，随后的再校准，与设备预期使用的计量要求相比较以及所要求的封印和标记。

23.什么是计量单位?
　　答:计量单位是指为定量表示同种量的大小而约定的定义和采用的特定量。计量单位应具有明确的名称、定义和符号。

24.什么是国际单位制，它具有哪些优点?
　　答:国际单位制是由国际计量大会采纳和推荐的一种一贯单位制，SI是国际单位制的国际通用符号。SI单位的特点主要体现在通用性、简明性、实用性和准确性。

25.国际单位制由哪些构成?
　　答:国际单位制(SI)包括SI单位和SI单位的倍数单位，其中SI单位又包括基本单位和导出单位。

26.什么是SI基本单位，包括哪些单位?
　　答:SI基本单位是指国际单位制(SI)中基本量的测量单位。目前，国际单位制包括7个基本单位:长度——米，质量——千克(公斤)，时间——秒，电流——安[培]，热力学温度——开[尔文]，物质的量——摩[尔]，发光强度——坎[德拉]。

27.长度米的定义是什么?
　　答:光在真空中1/299792458s时间间隔内所经路径的长度。单位符号为m。

28.质量千克(公斤)的定义是什么?
　　答:等于国际千克原器的质量。单位符号为kg。

29.时间秒的定义是什么?
　　答:是铯-133原子基态的两个超精细能级间跃迁所对应的辐射的9192631770个周期的持续时间。单位符号为s。

30.电流安[培]的定义是什么?
　　答:在真空中，截面积可忽略的两根相距1m的无限长平行圆直导线内通过等量恒定电流时，若导线间相互作用力在每米长度上为2×10-7N，则每根导线中的电流为1A。电流符号为A。

31.热力学温度开[尔文]的定义是什么?
　　答:等于水三相点热力学温度的1/273.16。单位符号为K。

32.物质的量摩[尔]的定义是什么?
　　答:是一系统的物质的量，该系统中所包含的基本单元数与0.012kg碳-12的原子数目相等。在使用摩尔时，基本单元应予指明，可以是原子、分子、离子、电子及其他粒子，或是这些粒子的特定组合。单位符号为mol。

[计量知识问答]第一部分 计量基本概念(三)

33.发光强度坎[德拉]的定义是什么?
　　答:是一光源在给定方向上的发光强度，该光源发出频率为540×1012Hz的单色辐射，且在此方向上的辐射强度为1/683W/sr。单位符号为cd。

34.我国法定计量单位由什么构成?
　　答:我国计量单位一律采用中华人民共和国法定计量单位，我国的法定计量单位以国际单位制为基础，同时选用了一些符合我国国情的非国际单位制单位构成。

35.什么是测量不确定度?
　　答:不确定度是指表征合理赋予被测量之值的分散性，与测量结果相联系的参数。从词义上可理解为是对测量结果可信性、有效性的怀疑程度或不肯定程度，是定量说明测量结果质量的一个参数。

36.什么是误差?
　　答:误差是指测量结果减去被测量的真值。它取决于测量结果是大于还是小于真值，因此误差为带有正号或负号的量值。

37.使用不确定度与误差的意义何在?
　　答:在科学技术和生产中，进行着大量的测量工作，由于测量的不准确，测量结果必有分散，分散程度用不确定度表征，故一切测量必有不确定度。同时测量结果质量的高低，也要用不确定度来说明。不确定度和误差理论是计量科学的重要组成部分。

38.不确定度包括哪几类?
　　答:依据不确定度的评定方法可分为:不确定度的A类评定、不确定度的B类评定。不确定度还有其他的概念，如标准不确定度、合成标准不确定度、扩展不确定度、相对不确定度。

39.误差可分为哪两类?
　　答:误差在与相对误差相区别时，也称绝对误差，但绝对误差并不是误差的绝对值。误差主要分为随机误差和系统误差两类。

40.什么是几何量，几何量计量包括哪些内容?
　　答:几何量是表征物体的尺寸、形状和位置的一种空间量，用来描述物体的几何特征。几何量的基本参量主要有两个，即长度和角度，此外，它还包括一些多维复合工程参量，如圆度、锥度、表面粗糙度、渐开线和螺旋线等。

41.什么是温度、温标和温度计量?
　　答:一切互为热平衡的物体系必然具有共同的热状态，描述该热状态的物理函数为温度；由规定的一系列固定点、内插仪器以及函数关系构成了衡量温度的温标；则温度计量可以认为是研究包括温标并以此确定各种物体系热状态的全部活动。

42.什么是力学计量，它包括哪些内容?
　　答:力学计量是在力学现象从定性描述转变为定量描述中，研究力学测量理论与实践的计量科学。一般认为，它包括对质量、容量、压力、流量、密度、力值、力矩、功率以及描述振动物体运动状态的位移、速度、加速度等物理量的测量，也包括对表征材料机械性能的硬度等技术参量以及基本物理常数重力加速度的测量。

43.电磁计量包括哪些内容?
　　答:电磁计量包括电学计量和磁学计量两大类。电学计量通常是指从直流到1MHz交流的各种电量。磁学计量除了对磁感应强度、磁通、磁矩等磁学量的计量外，还包括对磁性材料和磁记录材料的各种交、直流磁特性的计量。

44.什么是无线电计量?
　　答:无线电计量是电子计量的传统称法，它是在电磁计量基础上，向高频、微波、毫米波和亚毫米波延伸而发展起来的。故也称为高频电磁计量、微波计量或射频计量。

45.什么是时间频率计量?
　　答:由于时间与频率存在互为倒数的紧密关系，故人们将有关时间和频率的计量统称为时间频率计量。在SI单位制中，时间是基本量，频率则是其导出量。

46.什么是光学计量?
　　答:光学计量是研究波长约为1nm～1mm的紫外线、可见光、红外线的光辐射传播过程中的各种物理参数。光学计量可分为:光度计量、色度计量、辐射度计量、成象光学计量、辐射探测器计量及光纤计量。

47.电离辐射计量的主要内容是什么?
　　答:电离辐射计量通常包括放射性核素活度测量，放射性样品分析，X射线、γ射线和电子束吸收剂量的测量以及中子计量三个方面。

48.声学计量的基本参量有哪些？涉及哪些计量器具?
　　答:基本的重要声学参量有声压、声强、声功率和质点速度等。涉及的计量器具主要有传声器、水听器、声级计、听力计、超声功率计和标准噪声源等。

49.化学计量的内容有哪些?
　　答:通常分为物理化学计量和分析化学计量两大类。物理化学计量着重研究物质的理化特性量，如热量、粘度、酸度、电导率、湿度、粒度和浊度等。分析化学计量着重研究物质的组成成分，包括物质量的定义复现，化学成分标准物质，分析方法和分析仪器等。

50.什么是标准物质?
　　答:标准物质具有准确量值、并用于计量目的的特殊测量标准，其定义为:
　　(1)标准物质是指具有一种或多种足够均匀和很好地确定了特性值，用以校准装置、评价测量方法或给材料赋值的一种材料或物质。
　　(2)有证标准物质是指附有证书的标准物质，其一种或多种特性值用建立了溯源性的程序确定，使之可溯源到准确复现的用于表示该特性值的计量单位，每一种出证的特性值都附有给定置信水平的不确定度。
　　(3)基准标准物质是指一种用基准方法确定量值、具有最高计量品质的标准物质。

[计量知识问答]第二部分 计量体系(一)

1.完整的国家计量管理体系应由哪些部分组成？
　　答:完整的国家计量体系应包括以下三个主要组成部分，即:国家计量法律法规体系；国家计量行政管理体系；国家计量基准和拥有各级计量标准的技术机构所构成的量值溯源体系。

2.请阐述我国的计量法律法规体系的构成？
　　答:我国计量法律法规体系主要由三个层次构成，即:由全国人大颁布的《中华人民共和国计量法》。由国务院颁布的行政法规。由省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会颁布的地方性法规，以及民族自治地方的人民代表大会颁布的自治条例和单行条例；由政府计量行政部门颁布的规章。

3.我国《计量法》是哪一年颁布和实施的？
　　答:我国《计量法》是1985年9月6日颁布，1986年7月1日正式实施。

4.我国现行的政府计量行政管理体制与政府行政管理体制有何不同？
　　答:根据《国务院批转国家质量技术监督局质量技术监督管理体制改革方案的通知》国发[1999]8号文件精神，我国政府计量行政管理体制实行省以下垂直领导体制，县级计量行政部门作为地(市)计量行政部门的派出机构。

5.通常人们把计量工作根据其应用和管理的特点，划分为科学计量、工业计量和法制计量，您能阐述科学计量的作用吗？
　　答:科学计量是计量工作的理论和实践基础，它为工业计量提供科学和技术手段，为法制计量提供技术保障。

6.国际法制计量组织确定法制计量范围为“存在利益冲突和测量结果需要特殊信任的领域”，它与我国计量法中规定的“强制检定”领域是一致的，请阐述该领域的主要方面。
　　答:目前，该领域主要包括“贸易结算、安全防护、环境监测和医疗卫生”等四个方面。

7.我国作为一个政治、经济大国，为什么要把建立完整的国家计量体系作为国家基础设施的一个重要组成部分？
　　答:这主要是因为，国家计量体系是国家科技与经济发展的支撑条件；是国家工业经济竞争力的组成部分；是参与构建全球计量体系提升测量信任度的条件。

8.作为国家计量体系中的主导部分,国家行政管理体系应该负责哪些工作？
　　答:建立计量法律法规体系作为规范社会计量活动的依据；建立国家计量基准体系作为全社会测量领域统一溯源的基础；建立行政监督执法机构及必要的技术机构以保证法律的实施。

9.我国的计量基准体系是建立在国际单位制(SI制)的基础上的，您知道SI制7个基本量中哪些已在我国按单位定义复现了国家基准？
　　答:我国真正按基本单位定义复现的国家基准已有以下5个:质量(kg)、长度(m)、时间(s)、温度(K)、光度(cd)。

10.工业计量主要涉及企业的计量管理，您知道目前企业计量管理的规范模式是依据哪个国际标准，其最新版的代号名称是什么？
　　答:企业计量管理主要是依据ISO10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》建立规范管理模式。

11.国际计量组织正在努力促进全球计量体系的形成，您能说出五个国际和地区计量组织的名称吗？
　　答:国际和地区计量组织有:国际米制公约组织，国际法制计量组织，国际计量技术联合会，亚太地区计量规划组织，亚太法制计量论坛。

12.为建立全球计量体系，在米制公约的授权下，由国际计量委员会起草，米制公约成员国国家计量院签署了互认协议，您知道其名称和签署的时间地点吗？
　　答:1999年10月14日，在法国巴黎签署的《国家计量基(标)准互认和国家计量院签发的校准与测量证书互认》。

[计量知识问答]第二部分 计量体系(二)

13.拥有各等级社会公用计量标准器的计量技术机构(或校准实验室)有没有行政级别之分，它们之间相互关系主要依据什么而发生联系？
　　答:由于历史原因，虽然这些机构分别由省、市(地)、县政府计量部门或其它部门设置的，除了有法律授权权限差别外，主要是依据量值溯源(量传)体系需要而发生联系。

14.国家计量基准体系是一个包含所有物理、化学参数测量的溯源基础，按学科专业分类，习惯分为哪十大类？
　　答:国家计量基准体系，按学科专业主要分为几何量、温度、力学、电磁学、光学、声学、无线电电子学、时间频率、电离辐射、化学等十类。

15.建立国家计量体系的根本目的是什么？
　　答:国家从保障经济有序发展和社会公正的要求出发，对计量工作的根本要求，就是实现计量单位的统一和测量量值的准确可靠，建立国家计量体系就是实现这一目标的必要过程和途径。

16.完善国家计量体系所应有的四大特征是什么？
　　答:从国家计量体系建设目的出发，其具有鲜明的法制性、溯源性、准确性和一致性特点。

17.到目前为止，我国计量法律法规体系中，已颁布了多少个行政法规和规章？
　　答:到目前为止，我国已颁布8件国务院行政法规，26件部门规章，27件地方性条例和政府规章。

18.随着科学技术的进步以及经济与社会发展需求的日益广泛，对我国现代计量基准体系也提出了更高的要求，其中最主要的要求是什么？
　　答:首先，应建立在以科学而统一的计量单位制——SI国际单位制的基础上。其次，应以当代最先进的科学理论和科学技术建立国家计量基准，尤其体现在使基本量计量基准尽量建立在微观自然现象或量子物理效应基础之上。最终应能实现以多种方式，最短的溯源链建立高效、快捷、全面的面向计量基准溯源的国家溯源体系。

19.我国计量基准体系的规模和范围，您能用数量表示吗？
　　答:据国家局计量司统计公布的数字，截止到2002年底，我国已建成有10大类133项190种国家计量基准，并相应颁布了93个国家检定系统表。

20.有证标准物质作为国家计量标准器是我国溯源体系中的重要组成部分。您知道我国目前公布的基准和一、二级标准物质数量吗？最新、最全的信息可以从哪里获得？
　　答:截止到2002年底已被批准的国家基准物质108种；国家一级标准物质985种；二级标准物质1063种。它们的信息及其变化可从国际标准物质信息库(COMAR)中查询获取。

21.建立国家计量体系的最终目的是为千千万万个企业和社会团体提供计量保证服务，基本的“计量保证服务”方式有哪些？
　　答:主要有两类基本方式，即:计量器具的检定、校准；计量器具和测量过程的计量确认。
　　前者主要是对单一个体现象而言，后者是对复杂群体的现象和过程而言。

22.国家计量体系能不能体现在产品的质量和工业竞争能力上，关键是企业的计量保证体系是否健全并能与国家计量体系链接。这方面，我国曾做过哪些努力？
　　答:过去比较系统全面的工作曾有，工业企业计量定升级，商贸企业计量信得过，以及目前正在进行的按ISO10012标准建立计量确认体系。

23.作为国家计量体系中最能体现准确、一致，溯源的组成部分，国家量值溯源体系的有效性具体体现在哪些方面？
　　答:首先要体现在有足够水平(与国际相当)且较健全的计量基准体系。其次，在各经济区各企业拥有与经济水平相适应的不同层次的计量标准器。第三，保存有基、标准的校准实验室(包括企业中的校准实验室)，有足够能力准确、有效地按溯源链接至国家(国际)计量基准。

24.我国的量值溯源体系中的计量技术机构，除了各级政府计量部门根据需要设置的机构外，还包括哪些机构？
　　答:根据计量授权管理办法，凡经政府计量行政部门授权的社会计量机构均包括在内。

[计量知识问答]第三部分 商品量(一)

1.《零售商品称重计量监督规定》所指零售商品是指什么？
　　答:《零售商品称重计量监督规定》中零售商品是指以重量结算的食品、金银饰品。

2.对活禽、活鱼、水发物的偏差规定可否执行《零售商品称重计量监督规定》？
　　答:否。

3.《零售商品称重计量监督规定》规定的3种核称商品的方法是指什么？
　　答:《零售商品称重计量监督规定》规定的3种核称商品的方法是:原计量器具核称法、高精度称重计量器具核称法、等精度称重计量器具核称法。

4.什么是原计量器具核称法？
　　答:原计量器具核称法是指，直接核称商品，商品的核称重量值与结算(标称)重量值之差不应超过商品的计量负偏差，并且称重与核称重量值等量，极限误差优于或等于所经销商品的计量负偏差1/3的砝码，砝码示值与商品核称重量值之差不应超过商品的计量负偏差。

5.什么是高精度称重计量器具核称法？
　　答:高精度称重计量器具核称法是指，用极限误差优于或等于所经销商品的计量负偏差1/3的计量器具直接核称商品，商品的实际重量值与结算(标称)重量值之差不应超过商品的计量负偏差。

6.什么是等精度称重计量器具核称法？
　　答:等精度称重计量器具核称法是指，用另1台极限误差优于或等于所经销商品的计量负偏差的计量器具直接核称商品，商品的核称重量值与结算(标称)重量值之差不应超过商品的负偏差的2倍。

7.商品的计量负偏差指什么？
　　答:商品的计量负偏差是指，商品的实际重量值与商品结算(标称)重量值之差的最大允许范围。

8.《定量包装商品计量监督规定》何时施行？
　　答:《定量包装商品计量监督规定》于1995年12月8日由国家技术监督局令第43号发布，自1996年1月1日起施行。

9.《定量包装商品计量监督规定》属于法律、行政法规、部门规章，还是规范性文件？
　　答:《定量包装商品计量监督规定》属于部门规章。

10.什么是定量包装商品？
　　答:《定量包装商品计量监督规定》中所称定量包装商品是指，以销售为目的、与消费者利益密切相关，在一定量限范围内具有统一的质量、体积、长度标注的预包装商品。

11.净含量指什么？
　　答:净含量是指去除包装容器和其他包装材料后内装物的实际质量、体积、长度。

12.净含量的标注由什么组成？
　　答:净含量的标注主要由中文、数字和法定计量单位组成。

13.目前，我国规定以质量标注的定量包装商品净含量量限是多少？
　　答:以质量标注的定量包装商品净含量量限是5g～25kg。

14.目前，我国规定以体积标注的定量包装商品净含量量限是多少？
　　答:以体积标注的定量包装商品净含量量限是5ml～25L。

15.目前，我国规定以长度标注的定量包装商品净含量量限是多少？
　　答:以长度标注的定量包装商品净含量没有限制。

16.按照《定量包装商品计量监督规定》，固体商品用什么标注？
　　答:固体商品用质量g(克),kg(千克)标注。

17.按照《定量包装商品计量监督规定》，液体商品用什么标注？
　　答:液体商品用体积L(l)(升)、mL(ml)(毫升)或者质量g(克)、kg(千克)标注。

18.按照《定量包装商品计量监督规定》，半流体商品用什么标注？
　　答:半流体商品用质量g(克)、kg(千克)或者体积L(l)(升)、mL(ml)(毫升)标注。

19.按照《定量包装商品计量监督规定》，以体积标注的定量包装商品，应当为什么条件下的体积？
　　答:以体积标注的定量包装商品，应当为20℃条件下的体积。

20.按照《定量包装商品计量监督规定》，固液两相物质的商品，除采用质量g(克)、kg(千克)标注净含量外，同时应当采用什么来标注固形物的含量？
　　答:固液两相物质的商品，除采用质量g(克)、kg(千克)标注净含量外，同时应当采用质量g(克)、kg(千克)或者百分数标注固形物的含量。

[计量知识问答]第三部分 商品量(二)

21.按照《定量包装商品计量监督规定》，商品以长度计量的用什么标注？
　　答:商品以长度计量的，用mm(毫米)、cm(厘米)、m(米))标注。

22.检验定量包装商品净含量所使用的计量器具，其最大允许误差有何规定？
　　答:检验定量包装商品净含量所使用的计量器具，其最大允许误差应当优于或者等于被检验的定量包装商品的计量负偏差的1/3。

23.标注定量包装商品的净含量可否使用“大于”、“不小于”、“大约”、“±”等词或者符号？
　　答:标注定量包装商品的净含量不能使用“大于”、“不小于”、“大约”、“±”等词或者符号。

24.用于检验定量包装商品净含量的计量技术规范是什么？
　　答:用于检验定量包装商品净含量的计量技术规范是JJF1070-2000《定量包装商品净含量计量检验规则》。

25.按照《定量包装商品净含量计量检验规则》的规定，检验批是指什么？
　　答:检验批是指为实施计量检验汇集起来的、由同一厂家生产的、具有标注净含量、包装规格及包装材料均相同的同种单位商品的全体。

26.按照《定量包装商品净含量计量检验规则》的规定，偏差和平均偏差各指什么？
　　答:偏差是指样本单位的净含量与其标注净含量之差；平均偏差是指各样本单位偏差的算术平均值。

27.按照《定量包装商品计量监督规定》，违反哪些要求时应给予行政处罚？
　　答:生产经销定量包装商品，按规定的抽样方法检验，平均偏差或者单件定量包装商品超出计量负偏差件数违反规定要求的，给予行政处罚。

28.检验批的确定必须具有5个“同一”，5个“同一”指什么？
　　答:5个“同一”是指商品生产厂家是同一个、商品是同一品种、商品标注净含量是相同的、商品包装规格是相同的、商品包装材料是相同的。

29.国际法制计量组织关于定量包装商品的国际建议是什么？
　　答:国际法制计量组织关于定量包装商品的国际建议是OIML国际建议第87号，即《定量包装商品净含量》。

30.《商品量计量违法行为处罚规定》何时发布？
　　答:《商品量计量违法行为处罚规定》于1999年3月12日由国家质量技术监督局令第3号发布。

31.按照《商品量计量违法行为处罚规定》，商品量的概念是什么？
　　答:商品量是指使用计量器具，对商品进行计量所得出的商品的量值。

32.定量包装商品生产企业计量保证能力合格标志是什么？
　　答:定量包装商品生产企业计量保证能力合格标志是“C”。

33.定量包装商品生产企业计量保证能力合格标志“C”的含义是什么？
　　答:合格标志“C”是China的第一个字母。

34.定量包装商品生产企业是否必须申请定量包装商品生产企业计量保证能力评价？
　　答:否，定量包装商品生产企业可自愿申请定量包装商品生产企业计量保证能力评价。

35.《定量包装商品生产企业计量保证能力证书》的有效期限为几年？
　　答:《定量包装商品生产企业计量保证能力证书》的有效期为3年。

36.获得定量包装商品生产企业计量保证能力合格标志“C”的生产企业可以享有何种优惠政策？
　　答:获得“C”标的生产企业可以免于市场计量监督抽查。

37.《集贸市场计量监督管理办法》于哪年颁布？
　　答:《集贸市场计量监督管理办法》于2002年以国家质检总局17号令颁布。

38.《集贸市场计量监督管理办法》的调整范围包括城乡集贸市场经营活动中的哪些方面？
　　答:“办法”的调整范围包括全国城乡集贸市场经营活动中的计量器具管理、商品量计量管理、计量行为的监督管理。

39.按照《集贸市场计量监督管理办法》的规定，公平秤的作用是什么？
　　答:公平秤的作用主要是对经营者和消费者之间因商品量称量结果发生的纠纷进行裁决。

[计量知识问答]第四部分 计量器具（一）

1.国家计量基准的法律地位是什么？
　　答:作为统一全国量值的最高依据。

2.何谓计量检定人员？
　　答:经考核合格，持有计量检定证件，从事计量检定工作的人员。

3.强制检定的检定周期是如何规定的？
　　答:由执行强制检定的计量检定机构根据计量检定规程确定。

4.什么叫社会公用计量标准器具？
　　答:社会公用计量标准器具是指经过政府计量行政部门考核、批准，作为统一本地区量值的依据，在社会上实施计量监督、具有公证作用的计量标准。

5.计量器具的量程是如何确定的？
　　答:用计量器具标称范围两极限之差的模来确定。例如:标称范围为-10V～50V的电压表，则它的量程为60V。

6.计量器具的测量范围如何理解？
　　答:计量器具的误差处在规定极限内的一组被测量的值，即是它的测量范围。例如:某温度计的测量范围为0℃～30℃。

7.什么叫计量器具的准确度等级？
　　答:符合一定的计量要求，使误差保持在规定极限以内的计量器具的等别、级别。

8.血压计(表)是否都要执行强制检定？
　　答:医疗卫生用于诊、治目的的血压计(表)要执行强制检定。而家庭保健用的血压计(表)则不进行强制检定。

9.燃油加油机和出租汽车计价器是否全部都要进行强制检定？
　　答:使用燃油加油机有两种情况:一种是贸易用的各种燃油加油站使用的加油机，必须进行强制检定；另一种是企业内部用于对司机节油考核奖励或内部成本核算，这种加油机不进行强制检定。所有的出租汽车计价器因涉及贸易结算，因此都必须进行强制检定。

10.什么叫计量装置？
　　答:计量器具连同有关的辅助设备所构成的整体或系统叫做计量装置。

11.什么叫从属量具？
　　答:只能复现量的单个值，不能单独用其进行计量，而必须通过其它计量仪器才能进行计量。如，砝码只有通过天平才能进行质量计量。

12.什么叫多值量具？
　　答:能以固定形式复现一给定量的多个已知值的量具，如钢板尺、多刻线量筒等。

13.什么叫计量器具的强制检定？
　　答:县级以上人民政府计量行政部门所属或授权的计量检定机构，对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测四个方面列入国家强检目录的工作计量器具，实行定点定期的检定。

14.家庭用“三表”(水表、煤气表、电能表)如何实行强制检定？
　　答:根据国家有关规定，对“三表”进行强制检定的方式为:只作首次强制检定，限期使用，到期轮换。

15.对(玻璃)体温计、液体量提等如何实施强制检定？
　　答:根据国家规定，对(玻璃)体温计、液体量提进行强制检定的方式为:只作首次强制检定，失准报废。这种检定可由制造厂所在地县(市)级人民政府计量行政部门所属或授权的计量检定机构在计量器具出厂前实施全数量的首次强制检定，也可授权制造厂实施首次强制检定。

16.1999年国家质量技术监督局发布的6种重点管理的计量器具是指哪6种计量器具？
　　答:国家局首批公布的6种重点管理的计量器具是:电能表；水表；煤气表；衡器(不包含杆秤，但包括天平、秤(自动秤和非自动秤))；称重传感器和称重仪；加油机(包括加油机税控装置)和出租汽车计价器6种。

17.1999年国家质量技术监督局调整强检工作计量器具目录时，增加了哪些强检工作计量器具？
　　答:共有4项5种，它们是:电子计时计费装置:电话计时计费装置；棉花水分测量仪:棉花水分测量仪；验光仪:验光仪、验光镜片组；微波辐射与泄漏测量仪:微波辐射与泄漏测量仪。

[计量知识问答]第四部分 计量器具（二）

18.凡是列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》的计量器具，是否都要实行强检？
　　答:凡是用于贸易结算、安全防护、医疗卫生和环境监测的并列入国家强检工作计量器具目录的工作计量器具才实行强制检定。

19.对计量器具的检定，《计量法》有什么规定？
　　答:计量检定必须按照国家计量检定系统表进行；计量检定必须执行计量检定规程；计量检定工作应当按照经济合理的原则，就地就近进行。

20.什么叫测量传感器？
　　答:测量传感器是提供与输入量有确定关系的输出量的器件。例如，热电偶是将温度转换成电势来测量温度，压电加速度计是将机械振动的加速度转换成电信号来进行测量。

21.测量设备包括哪些内容？
　　答:测量设备是指测量仪器、测量标准、参考物质、辅助设备以及进行测量所必需的资料的总称。由此可见，测量设备不仅包括有关硬件，也包括进行测量时所必需的资料软件。

22.什么叫计量器具的分度值？
　　答:计量器具的分度值是指对应两相邻标尺标记的两个值之差。例如，用毫米标注的钢板尺，其分度值即为1毫米。

23.如何理解计量器具的重复性？
　　答:计量器具的重复性是计量器具的特性之一，是指在相同测量条件下，重复测量同一被测量，测量仪器提供相近示值的能力。相同条件是指相同的测量程序、观测者、测量设备、地点，在短时间内重复。它可用分散性定量地表示。计量器具的重复性与测量结果的重复性概念不同。

24.计量器具的稳定性如何理解？
　　答:计量器具的稳定性也是计量器具的重要特性之一，它是指计量仪器保持其计量特性随时间恒定的一种能力。这种恒定能力用计量特性变化某个规定的量所经过的时间，或用计量特性经规定的时间所发生的变化来定量表示。

25.什么叫组合量具？
　　答:量具有单个量具和组合(成套)量具之分，组合量具是在一定范围内复现或提供多个量值的一些单个量具的组合体。它们不仅可以单独使用，而且也可以在不同组合下使用。例如砝码组，1套克组或毫克组由12个砝码组成，克组由1g、2g、2g、5g、10g、20g、20g、50g、100g、200g、200g和500g组成。

26.从所利用的物理现象或物理效应来看，计量仪器可以分为哪几种？
　　答:可以分为机械式、电动式、气动式、光电式及电子式等计量仪器。或者也可以分为热电式、光电式、压电式、磁电式和超导式等计量仪器。

27.计量器具一般由几部分组成？
　　答:计量器具一般由三个主要部分组成，即输入部分(包括传感器、检测器或测量变换器)，作用是把被测信息转换成便于下一步处理的信号；中间变换部分(也称二次变换部分)，作用是把输入信号进行放大、滤波、调制解调、运算或进行分析变换，使它适合于输出的需要；输出部分(也叫终端变换部分，包括指示装置和记录装置)，作用是将被测量的等效信息提供给观测者或电子计算机。

28.如何正确选用计量器具？
　　答:第一要考虑计量器具的计量特性，如动、静态特性指标应适当，既满足使用要求，又不宜过高。包括测量范围、准确度等级和稳定性等；第二要考虑使用条件，因为使用条件影响到测量结果的准确性。使用条件包括正常使用条件、额定使用条件、极限工作条件等；第三要考虑购置时的经济性，包括安装、运行、维修等经费。一般计量器具的准确度越高，使用条件要求越苛刻，成本也就越高。

29.计量标准中的参考标准是指的什么样标准？
　　答:参考标准是指在给定地区或在给定组织内，通常具有最高计量学特性的计量标准，在该处所做的测量均从它导出。

30.什么叫计量器具的检定周期？
　　答:计量器具相邻两次周期检定间的时间间隔。

31.什么叫法定计量单位？
　　答:由国家法律承认、具有法定地位的计量单位。

32.什么叫工作计量器具？
　　答:用于现场测量而不用于检定工作的计量器具叫工作计量器具。例如，家用水表、血压表(计)、工作用电能表、家用煤气表等。

33.什么叫独立量具？
　　答:不必借助于其它计量仪器而可以独立进行测量的量具，如直尺、量筒等。

34.从溯源性计量功能角度，计量器具可以分为几类？
　　答:从计量性能角度计量器具可以分为3种，即计量基准、计量标准和工作计量器具。

[计量知识问答]第五部分　实验室（一）

1.我国为什么要推行实验室认可？
　　答:有利于增强WTO成员国对我国实验室认可工作的信任，从而促进我国进一步发展国际贸易和经济合作；多种形式的检查考核活动将逐渐被统一的实验室认可所替代，有利于统一管理实验室认可工作，规范我国的实验室认可体系；加强与亚太地区其他国家实验室认可机构的交流与沟通，有利于广泛吸收国际实验室认可工作的先进经验和技术，使我国的实验室认可工作达到先进水平，促进实验室管理水平的提高。

2.认可和认证有什么不同？
　　答:实施主体不同。认可活动的主体是权威机构，认证活动的主体是独立于供方和顾客的第三方。实施客体不同。认可评审的是某个机构或某个人从事特定检测/校准、检查、审核、认证或培训等活动的能力。认证审核的是某个机构生产/提供的产品、过程、服务或质量管理体系对标准规定要求的符合性。实施效力不同。认可做出的“正式的承认”所具有的权威性和有效性，重于认证机构所做出的“书面保证”。

3.实验室认可和ISO9000认证有什么关系？
　　答:ISO9000认证只能证明实验室已具备完整的质量管理体系，并不能保证检测/校准结果的技术可信度。如果检测/校准实验室通过了实验室认可，则其检测/校准所运作的质量体系也符合ISO9001或ISO9002；如果检测/校准实验室获得了ISO9001认证，并不能证明实验室就具有了出具技术上有效数据和结果的能力。

4.最高管理者在实验室中担负什么职责？
　　答:最高管理者的职责包括:领导实验室贯彻执行上级有关方针政策，传达满足法律、法规、规范和顾客要求的重要性；主持策划、建立(含变更)质量管理体系即确定组织结构和管理结构，实施质量管理体系评审；制定质量方针和目标，批准《质量手册》，发布质量承诺；任命关键岗位管理人员，指定关键岗位代理人；确保获得检测/校准所必要的资源等。

5.在检测/校准活动中，实验室员工应对用户的什么信息承担保密责任？
　　答:实验室应予保护的秘密不仅包括顾客提供型式评价或样机试验的产品及其技术资料所携带的信息，如工艺流程、设计图纸、技术依据、外观设计(照片)、产品技术说明书、新产品技术先进性的信息(如专利技术)、顾客的送检信息，还包括实验室给出的检测/校准数据和结果(未经顾客的同意，实验室不得公开检测/校准结果)，以及可能被顾客的竞争对手所利用的其他信息。

6.什么是二级法人的实验室？
　　答:俗称的“二级法人”不是严格法律意义上的法人，二级法人的实验室通常是指承担检测/校准工作的实验室本身不是独立法人，而是某个母体组织(一级法人)的一部分，尽管它有批准文件，有自己的名称、组织机构和场所，财务经费可以独立核算，却不能独立承担法律责任(如赔偿责任、侵权责任等)，对外签署的协议仍然要由母体组织承担法律后果。

7.二级法人的实验室如何做到质量活动的公正性？
　　答:母体组织的最高管理者授权实验室开展检测/校准活动，承诺为其承担法律责任；限制和约束母体组织中的有关部门和人员，避免对实验室检测/校准活动可能造成的潜在利益冲突；最高管理者兼任二级法人实验室的负责人，实验室在组织结构上应独立于生产、财务、商贸经营部门并不受其管辖，而接受母体组织的直接领导。

8.如何制定实验室质量方针？
　　答:检测/校准实验室可以质量管理八项原则作为制定质量方针的基础，既要体现检测/校准工作科学求真的精神，也要体现实验室以顾客为焦点的服务宗旨。

9.如何制定实验室质量目标？
　　答:质量目标是可实现、可量化、可考核的。实验室最高管理者应在体系策划过程中依据质量方针制定能够导致业绩改进的质量目标，并针对不同部门制定相应质量目标。实验室在质量手册中通常给出3～5年的质量目标。为了实现这一中长期质量目标，实验室还可以另外制定年度目标或阶段性目标。

10.实验室有哪些质量管理体系文件？
　　答:质量管理体系文件因实验室的规模、活动类型、过程及其相互作用的复杂程度以及人员的能力而有所不同。质量管理体系文件通常包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量计划、质量和技术记录、外来文件、档案文件和网络文件。

11.如何进行文件的定期评审？
　　答:文件评审应根据文件性质分类进行。质量手册、程序文件是实验室所有人员共同遵循的行为规范，一般需在管理评审时进行评审；内审前也应安排对质量管理体系文件的评审，以确保相关的实验室编制文件已得到了及时的修订和控制；技术性的作业指导书，包括外来的技术文件可由技术管理层的人员组织该项目参与人员、相关专业技术人员和技术管理部门的人员进行评审。

12.哪些文件应属实验室受控的文件？
　　答:指导实验室员工开展质量活动的质量手册和程序文件；指导实验室员工开展检测/校准活动的作业指导书；质量记录格式(体系运行使用的表格)和技术记录格式(例如报告/证书格式、原始记录格式等)；质量记录和技术记录，包括已做过的检测/校准记录和质量活动记录等。

13.如何测量和监视顾客满意程度？
　　答:顾客满意程度的常用测量方法有两种:一种是简单地直接调查顾客对服务的总体满意度；另一种是先测量顾客对服务的一些特性的满意程度，然后将各个属性的满意程度得分值进行加权求和，得出顾客对服务的总体满意度。

14.纠正措施和预防措施有什么区别？
　　答:目的不同。前者的目的在于防止不合格再发生；后者目的在于防止不合格发生；措施的能动性不同。纠正措施的本身有一定的被动性。预防措施属主动行为；措施的层面不同。预防措施的提出往往需要运用统计的方法，寻找变化趋势，由表及里地分析、预测潜在因素或可能隐患，实施起来时间跨度长，更多地表现出系统性和完整性。

15.什么是审核？
　　答:“审核(audit)”是“为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核认可准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程”。按照审核的对象划分，它包括质量体系审核、质量要素审核、产品质量审核、质量过程审核和服务质量审核等。其中产品质量审核是针对产品的，就实验室而言，产品是指检测/校准数据或测量结果及其载体——报告/证书。

[计量知识问答]第五部分　实验室（二）

16.实验室审核有几种类型？
　　答:实验室审核可分为第一方审核、第二方审核和第三方审核。第一方审核也称为内部审核，其输出是管理评审和纠正、预防措施的输入，为实验室的自我合格声明提供保证；第二方审核由与实验室利益相关的一方进行，如顾客，或由其他人以顾客的名义进行的审核；第三方审核由与实验室和顾客无关的独立方进行，例如实验室认可评审。

17.内审和管理评审有何不同？
　　答:目的不同；组织者和执行者不同；依据不同；程序不同；输出不同；对象不同。

18.什么情况下实施附加审核？
　　答:建立合同关系(包括投标)时；实验室组织机构及职能发生变化时；当不符合项影响到测量结果的有效性和测量能力时；需验证纠正措施实施情况及其效果时；对实验室政策、程序产生怀疑时。

19.内审中的不符合项是如何分类的？
　　答:体系性不符合，是指制定的质量管理体系文件与有关法律法规、认可准则、合同等的要求不符；实施性不符合，是指未执行体系文件的规定，或虽然执行了，但未按文件规定实施；效果性不符合，是指质量管理体系文件符合认可准则或其他文件要求，也确实实施了，但由于实施不够认真，或某些偶发原因而导致效果未能达到规定要求。

20.实验室哪些人员必须经过授权？
　　答:管理层应授权专门人员进行特殊类型的抽样、检测和(或)校准、发布检测报告和校准证书、提出意见和解释以及操作特殊类型的设备。在一个质量管理体系中，技术管理层组成人员、质量主管、监督员、内部审核员也需要以书面的形式予以授权。

21.操作什么设备应持证上岗？
　　答:复杂、大型、价值昂贵的设备；应用于不可复现的试验，可能对被试物品造成破坏的设备；涉及人身安全的设备；重要程度相对较高的设备；对操作熟练程度有要求，测量结果对操作经验依赖性较强的设备。

22.对人员的任职要求应包括哪些方面的内容？
　　答:从业资格、培训经历、从业经历、专业知识、经验和工作能力和生理要求等。

23.如何实施对人员技术档案的管理？
　　答:人员技术档案应全面、客观、真实，其主要内容包括学历和学业证书、资格证书、聘书和授权文件、工作履历以及技术水平证明材料。人员技术档案一旦建立起来，就应实施动态管理，全面跟踪。

24.如何实施实验室的环境监控？
　　答:实验室应首先根据检测/校准方法，针对如温度、湿度、尘埃、噪声、照度、振动、室内气压、换气率、电压稳定度、谐波失真度、电磁干扰、接地电阻等各项环境因素，建立环境要求或环境条件。对各项环境条件的监控，应确定监控周期并按时实施，定期由责任部门检测并做记录和分析统计。

25.实验室的内务管理包括哪些内容？
　　答:整理。区分需要和不需要的东西，去除不必要的东西；整顿。将整理后需要的物品，安排成有序的状态，以便随时取用；清扫。清洁仪器设备和打扫地面，以随时检查和发现任何异常之处；清洁。关注是否正确穿着工作服，是否正确操作仪器设备，是否持续地进行整理、整顿和清扫工作；教养。明确规定每一个人的职责，建立自律以及养成习惯。

26.如何确定再校准的时间间隔？
　　答:再校准的时间间隔取决于测量风险和经济因素，即测量设备在使用中超出允许误差的风险应当尽量小，而年度的校准费用应当保持最少，也即如何使风险和费用两者的平衡达到最佳化。为便于校准间隔的确定，实验室可绘制仪器随时间变化的曲线图。

27.如何确认参考物质(标准物质)的溯源性？
　　答:国家级研究机构提供的有证参考物质的测量溯源性是得到普遍承认的。其他制造商提供的有证参考物质需要鉴定。在我国，国务院计量行政部门批准机构提供的有证标准物质、有合格证书的国际标准物质，及由ILAC互认协议和APLAC互认协议认可标准物质提供者提供的标准物质是得到承认的。标准物质应规定有效期或校准(复标)周期。

28.什么是期间核查？
　　答:期间核查是指使用简单实用并具相当可信度的方法，对可能造成不合格的测量设备或参考标准、基准、传递标准或工作标准以及标准物质(参考物质)的某些参数，在两次相邻的校准时间间隔内进行检查，以维持设备校准状态的可信度，即确认上次校准时的特性不变。

29.如何建立检测/校准物品的标识系统？
　　答:物品标识系统包括惟一性标识、检测/校准状态标识、群组标识和标识。惟一性标识是对物品进行惟一性编号；检测/校准状态标识可区分出留样物品、待检/校物品和已检/校物品；成组成套的物品需要进行群组标识，采用在惟一性标识后附加组(套)内序号来表示；传递标识表示的是，物品在传递或流转过程中哪些项目已经检测/校准，哪些项目尚待检测/校准。

30.证书/报告应包含哪些信息？
　　答:证书/报告应包括客户要求的、说明检测或校准结果所必需的和所用方法要求的全部信息。

31.技术记录的必备信息包括哪些？
　　答:技术记录的信息应尽可能足够。主要包括被检/校物品的相关信息；为复现检测/校准条件所需的信息；检测/校准数据和结果；参与人员的签名，包括检测/校准人员、核验人员，有时还包括抽样人员；检测/校准的时间和地点以及有关标志，包括记录标识、记录编号、总页数和每页的页码编号等。

32.编制体系文件应注意什么问题？
　　答:体系文件在编写过程中应注意:体系文件的先进性和经济性。实验室既要严格对各项质量活动的控制，又要合理、实用、可操作，尽可能降低运行成本；体系文件的系统性和一致性。所有的文件都共存于一个系统，文件之间相互关联、相互引用，应采用统一的格式，按照同一规则编号；体系文件的符合性和权威性。不能随意裁减质量要素，作业指导书要有可靠的技术依据。

[计量知识问答]第五部分　实验室（三）

33.质量手册包括哪些内容？
　　答:质量手册应当包括:标题和范围、目录、手册的评审、批准和修订、组织结构描述、引用文件、质量管理体系的描述、附录。质量手册和质量目标可以作为一份独立的文件，也可以作为质量手册的一部分在手册中阐述。以组织结构图、流程图和(或)岗位说明书表示的职责、权限及其相互关系可直接包括在质量手册中，也可被质量手册所引用。

34.什么情况下手册需要进行更改？
　　答:引起质量手册换版或修订的原因有:《质量手册》所依据的标准、法规、规范发生变化；实验室的组织结构和管理结构发生变化，质量管理的职能发生了转移；由于外部环境的变化，对质量要素(过程)的要求随之发生了变化。

35.作业指导书包括哪些文件？
　　答:作业指导书通常包括仪器设备的操作规程；指导样品处置、制备的作业指导书，包括化学实验室中化学试剂的配制方法等；检测/校准方法及其补充文件以及导则、规则类文件。

36.好的程序文件和作业指导书有什么特点？
　　答:具体清晰。清楚地规定哪个部门的哪个人员在什么时候做哪些工作，如何做，以及填写哪些表格，形成什么记录；使用简易。可以使新手很快了解，并让职务代理人能够迅速地代理工作；实际可行。简单扼要，容易遵循，可操作性强，不前后矛盾；达成共识。所有的规定均来自于使用者的共识。

37.实验室评审有几种类型？
　　答:初次评审，是为确定首次申请认可的实验室是否符合认可要求而进行的；监督评审，是为验证实验室在获得认可的有效期内是否持续符合规定的认可条件而安排的；复评审，是在认可有效期结束前对已认可的实验室实施的全面评审，以确定是否持续符合认可条件；扩大认可范围评审，是对已获取认可并在认可期内申请扩充认可项目的实验室进行的评审。

38.实验室认可对比对和能力验证有什么要求？
　　答:实验室应有参加能力验证计划的政策及工作质量控制程序。参加了CNAL组织的能力验证，且结果属于满意，则予以确认；属正常情况没参加CNAL组织的能力验证，则不影响确认；参加了CNAL组织的能力验证，但结果可疑或结果不满意，则应在专项监督中检查实验室实施的纠正措施是否有效；参加了非CNAL组织的能力验证，应考虑其有效性，供认可确认技术能力时参考。

39.现场评审中如何确认实验室的检测/校准能力？
　　答:现场评审中需要采取现场试验、现场演示、测量审核(盲样试验)、利用能力验证结果、利用实验室间比对结果、现场提问、查阅记录/报告、核查仪器设备配置等八种确认方式。其中，“现场试验”、“测量审核(盲样试验)”和“利用能力验证结果”三种为主要确认方式，其余为辅助确认方式。当使用辅助确认方式对某检测/校准参数进行确认时，必须使用两种以上确认方式进行确认。

40.实验室认可在测量不确定度方面有何具体要求？
　　答:有完整详细的不确定度评定工作计划；对人员进行过测量不确定度的培训；建立维护评定测量不确定度有效性的机制；编制测量不确定度评定的程序文件；有测量不确定度的评定报告。

41.对授权签字人现场评审中主要考核什么？
　　答:具有相应的职责和权利，对检测/校准结果的完整性和准确性负责；与检测/校准技术接触紧密，掌握有关的检测/校准项目限制范围；熟悉有关检测/校准标准、方法及规程；有能力对相关检测/校准结果进行评定，了解检测/校准结果的不确定度；了解有关设备维护保养及定期校准的规定，掌握其校准状态；十分熟悉记录、报告及其核查程序；了解CNAL的认可条件、实验室义务及认可标志使用等有关规定。

42.在扩大认可范围评审中实验室要做什么准备工作？
　　答:策划。通过考察调研等来预测市场发展方向，对项目进行可行性分析和论证，制定出切实可行的总体计划；实施。包括采购设备和消耗材料、检测/校准新设备和验收消耗材料、编制作业指导书、培训并考核上岗人员、试运行及其考核验收等；改进。通过能力验证、比对发现问题(例如是否存在系统偏差)，不断寻找改进机会，以确保新项目结果的准确性和可靠性。

43.实验室如何实施整改? 
　　答:制定整改计划。在明确需整改的项目和具体要求的基础上，制定出有针对性的纠正措施；按计划实施整改。跟踪整改工作进展情况，检查执行效果，使实验室达到评审组提出的要求；编制整改报告。收集汇总整改见证材料并将其编目，说明每一不符合项的整改情况及效果；提交整改报告。

44.检验和检测有什么不同？
　　答:检验和检测的不同主要体现在符合性方面。检验通过将结果与规定要求进行比较对被检设备做出符合性判定。检测依据双方认同的技术文件，仅提供检测数据或对实际情况的描述，在没有明示要求时不必做出符合性判定。