组态王使用常见问题

www.7613.com  2004-6-21

[关键词]

1、变量设定中最大（小）值及最大（小）原始值的意义？ 
[最大（小）值是变量在现实中表达的工程值(如：温度、压力等)的大小，而最大（小）原始值是采集设备中[寄存器]数字量的最大（小）值（如板卡中的819-4095等）。一般对于板卡设备此值为物理量经AD转换之后的值，如12BitAD此值范围0~4096、16BitAD为0~65535，对于PLC、智能仪表、变频器，其本身已将物理值转换为工程值所以此时最大（小）值与最大（小）原始值在设置时是一致的. 
2、为什么变量无法删除，如何删除变量？ 
[在组态王中，只有未使用的变量才能被删除，因此在删除变量之前，必须去掉在画面或命令语言、控件引用处，等处与之有关的连接，如果还是无法删除，在工程浏览器中执行工具-更新变量计数命令，重新统计变量，在变量使用报告中可以查询变量是否还在某些地方使用，将其连接断开后，利用工具-删除未用变量将变量删除。 
3、工程运行时，显示通讯协议组件失败？ 
[设备驱动安装错误：1、安装新的驱动2、在开发状态下从新连接设备，如果还是有错误，请联系驱动部索要新的驱动程序] 
4、光盘上的典型案例无法打开？ 
[将工程拷贝到硬盘上将属性改为存档即可 
5、如何在打开机器时自动进入组态王？ 
[将touchview快捷方式拷贝到系统开始\程序\启动中 
6、怎样把工程文件变小？ 
[可以删除*.AL2（报警信息文件），*.REC（历史记录文件），*.111文件（*.pic文件的备份文件）的文件。 
7、如何在线增删用户及用户密码和权限？ 
[使用editusers()函数（用户权限需大于900）] 
8、在定义变量的基本属性时状态栏中的保存数值、保存参数是什么意思？ 
[保存参数：在系统运行时，修改变量的域的值（可读可写型）， 系统自动保存这些参数值，系统退出后，其参数值不会发生变化。当系统再启动时，变量的域的参数值为上次系统运行时最后一次的设置值。无需用户再去重新定义 。 
保存数值：系统运行时，当变量的值发生变化后，系统自动保存该值。当系统退出后再次运行时，变量的初始值为上次系统运行过程中变量值最后一次变化的值。 
9、开发狗与运行狗的区别？ 
[开发狗是用于工程开发使用的，为了方便调试支持6小时的连续运行，运行狗是用于工程实际运行，不能进行开发.