《单片机原理及应用》模拟卷

除非特别声明，编程题可以使用汇编语言编写，也可以使用C语言编写

- 分析程序的执行结果，将结果填写到空格中。

ORG	0000H

MOV	30H,#50H

MOV	R0,#30H

MOV	A,@R0				;(A=        )

MOV	A,#79H

MOV	B,#20H		    	;(A=       B=        )

DIV	AB					;(A=       B=        )

PUSH	B

MOV	B,#0AH

MUL	AB					;(A=       B=        )

POP	B

ADD	A,B 				;(A=       B=        )

MOV	30H,A				;(30H单元的内容=     )

MOV	20H,30H

CLR	01H					;(20H单元的内容=     )

MOV	A,20H				;(PSW中P的内容=    )

CPL	A

RR		A					;( PSW中C的内容=    )

SWAP	A					;(A=         )

ADDC	A,#0F0H			;(A=         )

;(PSW中P的内容=    )

;( PSW中C的内容=    )

RL		A					;(A=         )

;(PSW中P的内容=    )

;( PSW中C的内容=    )

LOOP:	AJMP	LOOP

- 将MCS51内部RAM60H～65H单元存放的12个16进制数变为ASCII码，放到0090H单元开始的外部RAM中。[使用汇编语言编写]

- 某一故障检测系统，当出现故障1时，线路1上出现上升沿；当出现故障2时，线路2上出现下降沿。没有故障时，线路1为低电平，线路2为高电平。出现故障时，相应的指示灯变亮。故障消失后，指示灯熄灭。试用MSC1211为单片机实现该故障检测功能，画出电路原理图，并写出相应程序。

- 用MSC1211的T0定时/计数器，设计程序，实现在P1.0输出周期为200ms的占空比为1:1的方波，输出500个方波后停止输出。

- 利用MSC1211的A/D构成数据采集系统。使用模拟通道0进行连续数据采集，采集8次后取得平均值，存放到预先分配好的100个内存单元中，这100个单元存满后，再从第一个单元进行覆盖保存。写出完整的程序清单（应在适当的地方加程序注释）。

- 变量k从0变到150，变化步长为10。对于每一个值，使用整形数算术运算计算8*k，k*k*k和(40*k/150)^3。这三个值通过MSC1211的D/A转换后同步输出（均使用电压输出模式）。试编写程序实现。