台达机电产品玻璃纤维后处理工序应用

赵宝社 中达电通西安分公司

摘要：阐述玻璃纤维后处理原理，台达PLC,人机控制，工艺设计要求和程序概要。

关键词：PLC，高速脉冲,长度检测,锥度控制,张力控制.

前言:

目前全世界玻璃纤维年总产量已达到250万吨，其中电子级玻璃纤维年产量已突破30万吨,该电子级玻璃纤维布代表了当今玻璃纤维精密织造的最高水平, 电子级玻璃纤维中国俗称”E布”, 一般经织造成、脱蜡、表面涂偶联剂等工序制造。

电子布有26个规格，目前我国生产的电子布主要有EWPC173（7628）、EWPC180（7629）、EWPC94（2116）、EWPC53（1080）四种。其中，EWPC173（7628）常用于制作量大面广的单面和双面覆铜板，EWPC53（1080）和EWPC94（2116）主要用于制作薄型覆铜板。

电子布的中国国家标准为：GB/T18373-2001，美国国家标准为：ANSI/IPC-EC-140。 目前国际上印制板的需求量每年以20%以上的速度增长。

一. 玻璃纤维后处理设备构成

玻璃纤维后处理设备分开卷机构，浸涂机构(浸涂表面涂偶联剂)，烘烤机构，前牵引，后牵引，收卷部份。

二.玻璃纤维后处理系统要求：

开卷部分恒张力控制，速度可以调节

收卷部分变张力控制，张力变化，达到收紧纤维，收卷整齐，间隙均匀。

后牵引部分，要求收紧后和前牵引同步，

可以测定纤维长度误差+-1MM，纠偏要求误差+-1MM.

系统结构图:

三.电气系统：

1.人机选用台达的文本显示器台达TP04

- STN LCD 128*64

- 256K内存

- 2个通讯口COM1(RS232) COM2(RS485)

- 薄膜式按键

- DC24V(-10%-20%)

- 内建万年历功能

- 三种语言切换

- 多种图形,按钮,组件功能.

2. 控制器PLC DVP32EH00R2

该机种为台达高功能主机,16入/16出. 具有以下特点

- 2个通讯口,可以扩充到3个

- 内建高速输入/输出

- 200KHz高速计数器、200KHz脉波输出

- 丰富的指令，功能强大，超稳定的电气特性。

3. 变频器

VFD022M43A--前牵引控制.

VFD022M43A---后牵引控制.

烘箱部分：VFD055M43A*4循环风机,VFD055M43A排气电机

- 迷你型微型化结构设计、体积小，易操作

- 高度运行稳定性，性能完善，功能齐全

- 载波频率高达18KHz，实现静音运转; 0.1-400Hz

- 7段速控制及简易PLC自动程序运转

- 高速通讯接口，达率高达38400bps

- 自动加减速最佳化控制功能

- 智能化风冷技术应用

4.收卷控制

伺服控制：伺服电机ASMT30M250AK，控制收卷部分.

伺服驱动器ASDA-A3021MA.

- 五机一体

- 内涵运动控制器

- 性能优异

- 指令平滑功能

- 软件功能

- 通讯功能通讯接口 RS232/RS485

- 3种工作模式

- 10种控制模式自由切换

- 自动增益调整

- 高响应,高均一性适应应.

5.同步电机，纠偏控制器.控制纠偏,跟随2个位移传感器做位置跟随,防治跑偏.

磁粉制动器

6. 编码器。测定纤维长度，1PLUSE/1MM

7.烘烤箱

将浸涂后的纤维布进入4个烘烤箱中烘烤，4个烘箱的温度由温控器控制，温控器选用台达的DTA4896，总共4个单独控制温度；总共4台VDF055M43A变频器拖动循环风机，1台3.7KW排废风机,选用VFD037M43A.

8.电气系统构成:

RS485 MOBUS

1#

2#

4#

RS485 Modbus

1#               2#           4#        5#       6#      7#      8#       9#

四.文本画面规划：

伺服额定转矩：

转矩设定值：

纤维厚度：

原始辊直径：

参数设定:

参数设定:

前驱速度：

后驱速度：

前驱允许速度：

后驱允许速度：

伺服允许速度：

连续锥度设定：100

锥度开始长度：

启始转矩：

50%

1000m

参数显示:

收倦当前张力：

收卷长度：

锥度开始长度：

启始转矩：

50%

1000m

警报显示：

警报显示

班产统计：

班产统计：

班产查询：

甲班产量：

年

日

月

乙班产量：

甲班产量：

产量查询

班产查询：

丙班产量：

五.数学计算：

1.对于锥度的一些计算：

锥度用于在张力补偿，当收卷直径加大到一定时候，每增加100米张力增加1%，满足张力控制，辊径一直在增加，其数学模型可以根据原始辊径与纤维厚度计算，根据公式辊径=D0+增加辊径

增加辊径=（收卷长度/PI）层数

其中：D0---原始辊径

PI=3.14

收卷长度=编码器反馈值

张力=扭矩/辊子半径

举例说明：

如收卷长度2400米，锥度起始长度1000米，锥度设定50，额定扭矩=14.2N.M  扭矩设定值=50%

则：锥度控制长度 2400-1000=1400米

增加扭矩  1400/50=28

28*1%=28%

实际扭矩=14.2*78%=11.076

实际张力需要乘以减速比13   则实际为(11.076/0.38)*13=37.8KG

锥度控制原理图：

张力KG

恒转矩

锥度点

起始张力

锥度控制

辊径（M）

原始辊径

2.后牵引系统控制原理：

后牵引在浮动辊未动作,定速运转

若浮动辊启动,变速运行,速度利用PID调节，达到速度控制，

+

目标值

P比例

I

速度输出

积分上限

-

D

浮动辊电位器

3.电子纠偏装置:

根据两边位置控制同步电机做位置跟随,保证收卷位置.

位移传感器1

同步

電機

纠偏控制器

位移传感器2

4.PLC: DVP-32EH00R2

纤维长度测量:

编码器输出A/B相信号,利用PLC的C251硬件高速脉冲输入测定步长,占用HHSCO,1PULSE对应1MM,硬件高速口的RESET和START用内部M1264,M1264 ,M1273/M1274控制.

D1225=1	为1倍频模式

5.班产计算:

根据设定的当前班次,计算班产,如更换卷则需要重新计算班产,同时记录时间和日期.

甲乙丙班产合计为总产.

根据时间,日期和年月可以查询产量,需要占用5个文件寄存器,可以读出和写入.

此时候,程序采用变址寄存器E/F来寻址.非常便捷.

EH PLC文件寄存器共10000个.

6.其它

扭矩:用通讯方式写入地址010CH,伺服扭矩参数1.读取伺服的输出状态0409H,利用台达PLC 的SON指令判断ON 位,确定输出状态.

张力计算前面已经介绍,主要是增加的卷径计算,最终资料为一离散数列.

扭矩需要做一定的补偿,引入锥度算法,可以逼近实际扭矩.

该数学公式中辊径,扭矩,张力均为变量.

张力=扭矩/辊径

读伺服输出P4-07,监控伺服输出状态.

7.文本的画面更换用PLC内部的寄存器控制.

六.程序设计：

程序流程:

通讯初始化

读伺服

写伺服

写前牵引速度

写后牵引速度

锥度控制

张力计算

班产计算

主程序自动/手动控制

END

2.PLC输入输出点规划：

输入DI：

X0---A相

X1---B相

X2---前驱动启动

X3---后驱动启动

X4---浮辊高限

X5---浮辊低限

X6---急停

X7----伺服启动

X10---伺服停止

X11---换卷开始

X12---换卷结束

X13---手动运行

X14---自动运行

Y0---变频器1M0

Y1---变频器2M0

Y2---变频器1M2

Y3---变频器2M2

Y4---伺服运行

Y5---内部扭矩切换

Y6

Y7

Y10---低限警报

Y11---高限警报

Y12---伺服启动

Y13---伺服警报

Y15---磁粉压辊启动

Y16---驱动压辊启动

3.伺服参数设置:

P1-00----000

P1-01----03

P1-07----2

P1-12---010CH给定

P1-36---

P1-44---1

P1-45---1

P2-00----30

P3-00----04

P3-01---1

P3-02---1

P3-05---2

结束语:

该系统上台达的EH高功能可编程控制器,变频器,文本显示器,中惯量伺服在玻璃纤维后处理生产线成功应用,控制大卷径放料和收料,全套的机电产品高性能的表现,方便用户的维护和使用,系统稳定得到用户的好评,这是其它产品所无法比拟的. 提高了中国纤维布处理能力和中国电子印刷板设备水平的发展.