常压包装自动控制系统

摘要：本文详细介绍白酒自动包装生产的工艺与控制过程；

给出了以台达PLC和人机界面以及变频器的控制系统电路

和具体程序流程；

一：控制系统工艺描述：

1.随着白酒产量的不断加大，原来的手动包装越来越不适应高速和多品种的白酒包装要求；客户提出需要自动调节生产线速度，在下游包装速度加快，或上游灌酒速度加快时自动变化生产线中关键工序压盖机的速度，从而使得系统平衡，不会出现在流水线中酒瓶堵瓶或空瓶的现象；

2.包装生产线一般包括：自动洗瓶，自动灌酒，自动压盖和封盖，自动贴标，自动分检，自动装箱；在整个系统中，自动压盖处于中间环节，其速度对于整个系统流畅影响最大，我们选择此环节进行控制，并且可以根据需要稍微改动，即可独立应用于其他环节！

二：根据客户要求的工艺，设计的控制程序如下：

|  |  |  |  | 包装机动作流程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.启动系统：以30HZ（可以设定）启动传送带，延时3秒（可以设定）后，以30HZ（可以设定）启动压盖机； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 光电管动作说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）：压盖机前光电管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 当光电管的发光被挡，信号ON，此信号连续3~5秒（可以设定）保持ON，表示瓶子挤满，压盖机从45HZ（可 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 以设定）开始加速1HZ/S（加速度可以设定），加速5秒后（可以设定），判断信号是否空瓶（光电管信号OFF， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 此信号OFF连续保持5秒[可以设定]，表示空瓶）， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 如果空瓶为真，开始减速1HZ/S（减速度可以设定），5秒后 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （可以设定）判断空瓶信号是否消失： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 如果消失，进入正常运行； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 如果存在，继续减速直到停机； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 下次启动必须等到瓶子信号ON到来时，以45HZ启动（可以设定）； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 如果空瓶为假，继续加速直到60HZ（可以设定）； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 如果既没有连续保持ON，也没有连续保持OFF，表示系统正常； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （2）：压盖机后光电管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.计算传送带速度（瓶/分）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.累计生产的瓶数（可以清除）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.信号ON，表示堵瓶，{此信号连续3~5秒（可以设定）保持ON}，压盖机无条件停机，下次启动需要堵瓶信号消失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ；堵瓶信号消失，压盖机才能启动！ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.信号OFF，表示空瓶，{此信号连续3~5秒（可以设定）保持OFF}，不处理； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.压盖机后堵瓶优先级高于前堵瓶； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 传送带调速： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）：传送带在运行过程不能停机；最低速度保持30HZ，以上随压盖机速度1：1跟踪； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （2）：传送带停机需要人工停机；启动需要人工启动； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.手动启动时，系统固定速度，不做速度调整； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.自动启动时，系统自动调整压盖机速度； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.复位按钮用于变频器故障复位和卡瓶时的复位；只有复位后，系统才能再次启动； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.停止按钮用于系统正常停机； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 紧急停止按钮用于系统无条件停机，并清除一切计算中间变量； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三：系统元件选择：

- PLC 采用台达DVP32ES00R；

- 人机界面采用PWS1711CTN；

- 变频器采用VFD015A21A

- 传感器采用OMRON光电漫反射传感器，并且四只并联，以防止圆形酒瓶相

临处得不到正确信号！如下图：

四：电路图：

- 如下图：

- 电路采用PLC以RS485通讯控制变频器的工作频率，而启停指令采用端子控制，这样可以提高通讯速度，保证控制的连续性；

- 变频器参数：

|  | 变频器参数设定列表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 代码 |  | 压盖机 | 传送带 |
| PR00 |  | 2 | 2 |
| PR01 |  | 2 | 2 |
| PR03 |  | 60 | 60 |
| PR04 |  | 50 | 50 |
| PR05 |  | 220 | 220 |
| PR10 |  | 2 | 2 |
| PR11 |  | 2 | 2 |
| PR24 |  | 1 | 1 |
| PR38 |  | 0 | 0 |
| PR54 |  | 2 | 2 |
| PR55 |  | 1.5 | 1.5 |
| PR57 |  | 0 | 0 |
| PR58 |  | 0 | 0 |
| PR59 |  | 60 | 60 |
| PR60 |  | 1 | 1 |
| PR61 |  | 120 | 120 |
| PR62 |  | 1.5 | 1.5 |
| PR77 |  | 2 | 2 |
| PR78 |  | 1 | 2 |

五：系统安装控制柜结构：

- 如下图：

- 为进一步缩小体积，系统全部安装于一个控制箱，并嵌入生产线内部！

六：程序编写：

- 人机界面部分：

以上为主要界面；

- PLC程序：

采用在M1123中增加地址的通讯方式可以大大提高通讯速度和可靠性！

七：安装调试和应用效果：

- 调试应注意抗干扰处理，尽可能采用屏蔽线连接现场的传感器；

- 传感器如太灵敏，可以在端口并联10-100UF电容；

- 目前此系统已经工作两月，客户反映造作灵活，稳定性很好；完全达到了控制目的！