| FFH |  |  |
| --- | --- | --- |
| F0H | B | 00000000 |
| E0H | ACC | 00000000 |
| D0H | PSW | 00000000 |
| CDH | TH2 | 00000000 |
| CCH | TL2 | 00000000 |
| CBH | RCAP2H | 00000000 |
| CAH | RCAP2L | 00000000 |
| C9H | T2MOD | xxxxxx00 |
| C8H | T2CON | 00000000 |
| B8H | IP | xx000000 |
| B0H | P3 | 11111111 |
| A8H | IE | 0x000000 |
| A0H | P2 | 11111111 |
| 99H | SBUF | 不定 |
| 98H | SCON | 00000000 |
| 90H | P1 | 11111111 |
| 8DH | TH1 | 00000000 |
| 8CH | TH0 | 00000000 |
| 8BH | TL1 | 00000000 |
| 8AH | TL0 | 00000000 |
| 89H | TMOD | 00000000 |
| 88H | TCON | 00000000 |
| 87H | PCON | 0xxx0000 |
| 83H | DPH | 00000000 |
| 82H | DPL | 00000000 |
| 81H | SP | 00000111 |
| 80H | P0 | 11111111 |

特殊功能 寄存器区 （SFR）

用户RAM区 （堆栈、数据缓冲）

位寻址区 （00H~7FH）

第3组 工作寄存器区

第2组 工作寄存器区

第1组 工作寄存器区

第0组 工作寄存器区

FFH

80H

7FH

30H

2FH

20H

1FH

18H

17H

10H

0FH

08H

07H

00H

主要SFR寄存器介绍

- 电源控制寄存器PCON（87H） （不可位寻址）

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMOD | － | － | － | GF1 | GF0 | PD | IDL |

SMOD：波特率倍增位。SMOD=1，波特率提高1倍。

GF1，GF0：通用标志位。

PD：掉电方式位。当PD＝1时，进入掉电方式。

IDL：空闲方式位。当IDL＝1，进入空闲工作方式。

- 定时/计数器控制寄存器TCON（88H）

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 |

IT0：选择INT0的中断触发方式：IT0=0，电平触发，低电平有效；IT0=1，边沿触发，下降沿有效。

IT1：选择INT1的中断触发方式：功能同IT0。

IE0：外部中断INT0的中断请求标志位。若有中断申请，IE0=1，否则IE0=0。在电平触发方式中，CPU响应中断后，硬件和软件都无法清除IE0标志位，只能撤消外部引脚的低电平才能清除；在边沿触发方式中，IE0由硬件清零，负脉冲宽度不小于一个机器周期。

IE1：外部中断INT1的中断请求标志位。功能同IE0。

TF0，TF1：分别为片内T0，T1溢出中断请求标志位。由硬件置位和清零。

TR0，TR1：分别为T0，T1的运行控制位。1启动，0停止。

| 定时/计数器工作方式寄存器TMOD（89H） （不可位寻址） 89H | TMOD | 00000000 |
| --- | --- | --- |

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GATE | C/T | M1 | M0 | GATE | C/T | M1 | M0 |

|-------------------T1--------------------|--------------------T0-------------------|

GATE：门控制位。GATE=0，由TR0或TR1启动定时器；GATE=1，只有TR0或TR1为1且INT0或INT1为高电平时才能启动定时器。

C/T：定时/计数选择位。C/T=1，计数方式，计数脉冲从外部引脚输入；C/T=0定时方式，计数脉冲周期为机器周期。

M1，M0：工作方式选择位。见下表。

| M1 | M0 | 工作方式 | 功能 | 定时初值计算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 13位定时器/计数器 | (213−X)f=N TH=X高8位，TL=X低5位 |
| 0 | 1 | 1 | 16位定时器/计数器 | (216−X)f=N TH=X高8位，TL=X低8位 |
| 1 | 0 | 2 | 自动重装初值的8位定时器/计数器 Reload direction: TH--->TL | (28−X)f=N TH= TL=8位X |
| 1 | 1 | 3 | 仅T0分为两个8位定时器/计数器 | (28−X1)f=N1，TH0 =8位X1 (28−X2)f=N2，TL0 =8位X2 |

Note:只有T1和T2能做波特率发生器

| 串行端口控制寄存器SCON（98H） 98H | SCON | 00000000 |
| --- | --- | --- |

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SM0 | SM1 | SM2 | REN | TB8 | RB8 | TI | RI |

SM0，SM1：串行口工作方式选择位，见下表。

SM2：多机通讯选择位。在工作方式2和3中，当SM2=1时，如果接收到的第9位RB8为1，则RI被激活；RB8为0，RI不能被激活。在方式1中，如果SM2=1且没有接收到有效的停止位，RI不会被激活。在方式0中，SM2必须为0。

REN：串行口允许接收位。1允许接收，0禁止接收。

TB8：发送数据的第9位。

RB8：接收数据的第9位。

TI：串行端口发送中断请求标志位。每发送完一帧数据，由硬件置位，需要软件清零。

RI：串行端口接收中断请求标志位。每接收完一帧数据，由硬件置位，需要软件清零。

注意：RI和TI共用一个串行中断，所以在程序中要识别是RI还是TI产生的中断。

| SM0 | SM1 | 工作方式 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 同步移位寄存器 |
| 0 | 1 | 1 | 8位UART |
| 1 | 0 | 2 | 9位UART不变波特率 |
| 1 | 1 | 3 | 9位UART可变波特率 |

| 中断允许寄存器IE（A8H） A8H | IE | 0x000000 |
| --- | --- | --- |

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA | － | ET2 | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 |

EA：总中断允许控制位。EA=1，打开所有中断；EA=0，关闭所有中断。

ES：串行端口中断允许控制位。1打开，0关闭。

ET1：T1中断允许控制位。1打开，0关闭。

EX1：INT1中断允许控制位。1打开，0关闭。

ET0：T0中断允许控制位。1打开，0关闭。

EX0：INT0中断允许控制位。1打开，0关闭。

| 中断优先级寄存器IP（B8H） B8H | IP | xx000000 |
| --- | --- | --- |

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| － | － | PT2 | PS | PT1 | PX1 | PT0 | PX0 |

当相应的位为0时，对应中断源为低优先级；否则为高优先级。

串行端口→T1→INT1→T0→INT0

低————————————→高

- 程序状态字PSW（D0H）

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CY | AC | F0 | RS1 | RS0 | OV | － | P |

CY：进位标志位。当D7有进位或借位时，CY=1，否则CY=0。CY也是位操作累加器，助记符为C。

AC：辅助进位位。当低半字节D3向高半字节进位或借位时，AC=1，否则AC=0。

F0：用户标志位。用户可以根据自己需要对F0进行定义。

RS1，RS2：工作寄存器组选择控制位。单片机复位后，RS1RS0=00。

OV：溢出标志位。当进行补码运算时，如有溢出，即结果超出-128~+127时，OV由硬件置1，否则为0。

P：奇偶校验标志位。该位始终跟踪累加器A中1的个数的奇偶性。若为奇数，P=1，否则，P=0。

系统复位、中断入口地址

| 中断源 | 中断号 | 入口地址 | 保留存储单元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统复位 | - | 0000H | 0000H~0002H |
| 外部中断0（/INT0） | 0 | 0003H | 0003H~000AH |
| 定时器0溢出中断 | 1 | 000BH | 000BH~0012H |
| 外部中断1（/INT1） | 2 | 0013H | 0013H~001AH |
| 定时器1溢出中断 | 3 | 001BH | 001BH~0022H |
| 串行口中断 | 4 | 0023H | 0023H~002AH |
| 定时器2溢出中断 | 5 | 002BH | 002BH~0032H |

MCS-51系列单片机指令表

算术运算指令 (共24条)

| 机器码 | 助记符 | 功能 | 对标志影响 |  |  |  | 字节数 | 周期数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | OV | AC | CY |  |  |
| 28～2F | ADD A,Rn | （A）+（Rn）→A | √ | √ | √ | √ | 1 | 1 |
| 25 | ADD A,direct | （A）+（direct）→A | √ | √ | √ | √ | 2 | 1 |
| 26，27 | ADD A,@Ri | （A）+（（Ri））→A | √ | √ | √ | √ | 1 | 1 |
| 24 | ADD A,#data | （A）+ data →A | √ | √ | √ | √ | 2 | 1 |
| 38～3F | ADDC A,Rn | （A）+（Rn）+Cy →A | √ | √ | √ | √ | 1 | 1 |
| 35 | ADDC A,direct | （A）+（direct）+ Cy →A | √ | √ | √ | √ | 2 | 1 |
| 36,37 | ADDC A,@Ri | （A）+（（Ri））+Cy →A | √ | √ | √ | √ | 1 | 1 |
| 34 | ADDC A,#data | （A）+ data +Cy →A | √ | √ | √ | √ | 2 | 1 |
| 98～9F | SUBB A,Rn | （A）-（Rn）-Cy →A | √ | √ | √ | √ | 1 | 1 |
| 95 | SUBB A，direct | （A）-（direct）-Cy →A | √ | √ | √ | √ | 2 | 1 |
| 96，97 | SUBB A，@Ri | （A）-（（Ri））-Cy →A | √ | √ | √ | √ | 1 | 1 |
| 94 | SUBB A，#data | （A）- data - Cy →A | √ | √ | √ | √ | 2 | 1 |
| 04 | INC A | （A）+ 1 →A | √ | × | × | × | 1 | 1 |
| 08～0F | INC Rn | （Rn）+ 1→Rn | × | × | × | × | 1 | 1 |
| 05 | INC driect | （direct）+ 1 →direct | × | × | × | × | 2 | 1 |
| 06，07 | INC @Ri | （（Ri））+ 1 →（Ri） | × | × | × | × | 1 | 1 |
| A3 | INC DPTR | （DPTR）+ 1 →DPTR | × | × | × | × | 1 | 2 |
| 14 | DEC A | （A）- 1 →A | √ | × | × | × | 1 | 1 |
| 18～1F | DEC Rn | （Rn）- 1→Rn | × | × | × | × | 1 | 1 |
| 15 | DEC driect | （direct）- 1 →direct | × | × | × | × | 2 | 1 |
| 16，17 | DEC @Ri | （（Ri））- 1 →（Ri） | × | × | × | × | 1 | 1 |
| A4 | MUL AB | （A）·（B）→AB | √ | × | × | √ | 1 | 4 |
| 84 | DIV AB | （A）/（B）→AB | √ | × | × | √ | 1 | 4 |
| D4 | DA A | 对A进行十进制调整 | √ | √ | √ | √ | 1 | 1 |

逻辑运算指令 (共25条)

| 机器码 | 助记符 | 功能 | 对标志影响 |  |  |  | 字节数 | 周期数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | OV | AC | CY |  |  |
| 58～5F | ANL A，Rn | （A）∧（Rn）→A | √ | × | × | × | 1 | 1 |
| 55 | ANL A，direct | （A）∧（direct）→A | √ | × | × | × | 2 | 1 |
| 56，57 | ANL A，@Ri | （A）∧（（Ri））→A | √ | × | × | × | 1 | 1 |
| 54 | ANL A，#data | （A）∧ data →A | √ | × | × | × | 2 | 1 |
| 52 | ANL direct，A | （direct）∧（A）→direct | × | × | × | × | 2 | 1 |
| 53 | ANL direct，#data | （direct）∧ data →direct | × | × | × | × | 3 | 2 |
| 48～4F | ORL A，Rn | （A）∨（Rn）→A | √ | × | × | × | 1 | 1 |
| 45 | ORL A，direct | （A）∨（direct）→A | √ | × | × | × | 2 | 1 |
| 46，47 | ORL A，@Ri | （A）∨（（Ri））→A | √ | × | × | × | 1 | 1 |
| 44 | ORL A，#data | （A）∨ data →A | √ | × | × | × | 2 | 1 |
| 42 | ORL direct，A | （direct）∨（A）→direct | × | × | × | × | 2 | 1 |
| 43 | ORL direct，#data | （direct）∨ data →direct | × | × | × | × | 3 | 2 |
| 68～6F | XRL A，Rn | （A）⊕（Rn）→A | √ | × | × | × | 1 | 1 |
| 65 | XRL A，direct | （A）⊕（direct）→A | √ | × | × | × | 2 | 1 |
| 66，67 | XRL A，@Ri | （A）⊕（（Ri））→A | √ | × | × | × | 1 | 1 |
| 64 | XRL A，#data | （A）⊕ data →A | √ | × | × | × | 2 | 1 |
| 62 | XRL direct，A | （direct）⊕（A）→direct | × | × | × | × | 2 | 1 |
| 63 | XRL direct，#data | （direct）⊕ data →direct | × | × | × | × | 3 | 2 |
| E4 | CLR A | 0 →A | √ | × | × | × | 1 | 1 |
| F4 | CPL A | /（A）→A | × | × | × | × | 1 | 1 |
| 23 | RL A | A循环左移一位 | × | × | × | × | 1 | 1 |
| 33 | RLC A | A带进位循环左移一位 | × | × | × | × | 1 | 1 |
| 03 | RR A | A循环右移一位 | × | × | × | × | 1 | 1 |
| 13 | RRC A | A带进位循环右移一位 | × | × | × | × | 1 | 1 |
| C4 | SWAP A | A半字节交换 | × | × | × | × | 1 | 1 |

数据传送指令 (共28条)

| 机器码 | 助记符 | 功能 | 对标志影响 |  |  |  | 字节数 | 周期数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | OV | AC | CY |  |  |
| E8～EF | MOV A，Rn | （Rn）→A | √ | × | × | × | 1 | 1 |
| E5 | MOV A，driect | （driect）→A | √ | × | × | × | 2 | 1 |
| E6，E7 | MOV A，@Ri | （（Ri））→A | √ | × | × | × | 1 | 1 |
| 74 | MOV A，#data | data →A | √ | × | × | × | 2 | 1 |
| F8～FF | MOV Rn，A | （A）→（Rn） | × | × | × | × | 1 | 1 |
| A8--AF | MOV Rn，direct | （driect）→Rn | × | × | × | × | 2 | 2 |
| 78～7F | MOV Rn，#data | data →Rn | × | × | × | × | 2 | 1 |
| F5 | MOV driect，A | （A）→driect | × | × | × | × | 2 | 1 |
| 88～8F | MOV driect，Rn | （Rn）→driect | × | × | × | × | 2 | 1 |
| 85 | MOV driect1，driect2 | （driect2） →driect1 | × | × | × | × | 3 | 2 |
| 86，87 | MOV driect，@Ri | （（Ri））→driect | × | × | × | × | 2 | 2 |
| 75 | MOV driect，#data | data→driect | × | × | × | × | 3 | 2 |
| F6，F7 | MOV @Ri，A | （A）→（Ri） | × | × | × | × | 1 | 2 |
| A6，A7 | MOV @Ri，driect | driect →（Ri） | × | × | × | × | 2 | 2 |
| 76，77 | MOV @Ri，#data | data →（Ri） | × | × | × | × | 2 | 2 |
| 90 | MOV DPTR，#data16 | data16 →DPTR | × | × | × | × | 3 | 1 |
| 93 | MOVC A，@A+DPTR | （（A）+（DPTR））→A | × | × | × | × | 1 | 2 |
| 83 | MOVC A，@A+PC | （（A）+（PC））→A | × | × | × | × | 1 | 2 |
| E2，E3 | MOVX A，@Ri | ((Ri)+P2) →A | √ | × | × | × | 1 | 2 |
| E0 | MOVX A，@DPTR | ((DPTR)) →A | √ | × | × | × | 1 | 2 |
| F2,F3 | MOVX @Ri，A | （A）→（Ri）+（P2） | √ | × | × | × | 1 | 2 |
| F0 | MOV @DPTR，A | （A）→（DPTR） | × | × | × | × | 1 | 2 |
| C0 | PUSH direct | （SP）+1→SP （direct）→SP | × | × | × | × | 2 | 2 |
| D0 | POP direct | ((direct))→direct (SP)-1→SP | × | × | × | × | 2 | 2 |
| C8～8F | XCH A，Rn | （A）← →（Rn） | √ | × | × | × | 1 | 1 |
| C5 | XCH A，direct | （A）← →（direct） | √ | × | × | × | 2 | 1 |
| C6，C7 | XCH A，@Ri | （A）← →（（Ri）） | √ | × | × | × | 1 | 1 |
| D6，D7 | XCHD A，@Ri | （A）0--3← →（（Ri））0--3 | √ | × | × | × | 1 | 1 |

位操作指令 (共12条)

| 机器码 | 助记符 | 功能 | 对标志影响 |  |  |  | 字节数 | 周期数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | OV | AC | CY |  |  |
| C3 | CLR C | 0 → Cy | × | × | × | √ | 1 | 1 |
| C2 | CLR bit | 0 → bit | × | × | × |  | 2 | 1 |
| D3 | SETB C | 1 → Cy | × | × | × | √ | 1 | 1 |
| D2 | SETB bit | 1 → bit | × | × | × |  | 2 | 1 |
| B3 | CPL C | /（Cy） → Cy | × | × | × | √ | 1 | 1 |
| B2 | CPL bit | /（bit） → bit | × | × | × |  | 2 | 1 |
| 82 | ANL C，bit | （Cy）∧ （bit） → Cy | × | × | × | √ | 2 | 2 |
| B0 | ANL C，/bit | （Cy）∧ /（bit） → Cy | × | × | × | √ | 2 | 2 |
| 72 | ORL C，bit | （Cy）∨ （bit） → Cy | × | × | × | √ | 2 | 2 |
| A0 | ORL C，/bit | （Cy）∨ /（bit） → Cy | × | × | × | √ | 2 | 2 |
| A2 | MOV C，bit | （bit）→ Cy | × | × | × | √ | 2 | 1 |
| 92 | MOV bit，C | （Cy）→ bit | × | × | × | √ | 2 | 1 |

控制转移指令 (共22条)

| 机器码 | 助记符 | 功能 | 对标志影响 |  |  |  | 字节数 | 周期数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | OV | AC | CY |  |  |
| *1 | ACALL addr11 | (PC)+2→PC (SP)+1→SP (PC)L→SP (SP)+1→SP (PC)H→SP addr11→PC10～0 | × | × | × | × | 2 | 2 |
| 12 | LCALL addr16 | (PC)+2→PC (SP)+1→SP (PC)L→SP (SP)+1→SP (PC)H→SP addr16→PC | × | × | × | × | 3 | 2 |
| 22 | RET | ((SP))→PCH (SP)-1→SP ((SP))→PCL (SP)-1→SP | × | × | × | × | 1 | 2 |
| 32 | RETI | ((SP))→PCH (SP)-1→SP ((SP))→PCL (SP)-1→SP 从中断返回 | × | × | × | × | 1 | 2 |
| *1 | AJMP addr11 | addr11 →PC10～0 | × | × | × | × | 2 | 2 |
| 02 | LJMP addr16 | addr16 →PC | × | × | × | × | 3 | 2 |
| 80 | SJMP rel | (PC)+(rel) →PC | × | × | × | × | 2 | 2 |
| 73 | JMP @A+DPTR | (A)+(DPTR)→PC | × | × | × | × | 1 | 2 |
| 60 | JZ rel | (PC)+2→PC 若(A)=0,(PC)+(rel)→PC | × | × | × | × | 2 | 2 |
| 70 | JNZ rel | (PC)+2→PC 若(A)≠0,(PC)+(rel)→PC | × | × | × | × | 2 | 2 |
| 40 | JC rel | (PC)+2→PC 若(Cy)=1,(PC)+(rel)→PC | × | × | × | × | 2 | 2 |
| 50 | JNC rel | (PC)+2→PC 若(Cy)=0,(PC)+(rel)→PC | × | × | × | × | 2 | 2 |
| 20 | JB bit,rel | (PC)+3→PC 若(bit)=1,(PC)+(rel)→PC | × | × | × | × | 3 | 2 |
| 30 | JNB bit,rel | (PC)+3→PC 若(bit)≠1,(PC)+(rel)→PC | × | × | × | × | 3 | 2 |
| 10 | JBC bit,rel | (PC)+3→PC 若(bit)=1, 0 → bit,(PC)+(rel)→PC | × | × | × | √ | 3 | 2 |
| B5 | CJNE A,direct,rel | (PC)+3→PC 若(A)≠(direct),则(PC)+(rel)→PC 若(A)<(direct),则1→Cy | × | × | × | √ | 3 | 2 |
| B4 | CJNE A,#data,rel | (PC)+3→PC 若(A)≠data,则(PC)+(rel)→PC 若(A)<DATA,则1→CY< font> | × | × | × | √ | 3 | 2 |
| B8～8F | CJNE Rn,#data,rel | (PC)+3→PC 若(Rn)≠data,则(PC)+(rel)→PC 若(Rn)<DATA,则1→CY< font> | × | × | × | √ | 3 | 2 |
| B6，B7 | CJNE @Ri, #data, rel | (PC)+3→PC 若((Ri))≠data,则(PC)+(rel)→PC 若((Ri))<DATA,则1→CY< font> | × | × | × | √ | 3 | 2 |
| D8--DF | DJNZ Rn,rel | (PC)+2→PC,(Rn)-1→Rn 若(Rn)≠0,则(PC)+(rel)→PC | × | × | × | × | 3 | 2 |
| D5 | DJNZ direct,rel | (PC)+2→PC,(direct)-1→direct 若(direct)≠0,则(PC)+(rel)→PC | × | × | × | × | 3 | 2 |
| 00 | NOP | 空操作 | × | × | × | × | 1 | 1 |

伪指令（共7条）

| 伪指令 | 功能 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| ORG | 规定本条指令下面的程序和数据的起始地址 | ORG Addr16 |
| EQU | 将一个常数或汇编符号赋给字符名 | 字符名 EQU 常数或汇编符号 |
| BIT | 将BIT之后的位地址值赋给字符名 | 字符名 BIT 位地址 |
| DB | 从指定的ROM地址单元开始存入DB后面的数据，这些数据可以是用逗号隔开的字节串或括在单引号中的ASCII字符串 | DB 8位数据表 |
| DW | 从指定的ROM地址开始，在连续的单元中定义双字节数据 | DW 16位数据表 |
| DS | 从指令地址开始保留DS之后表达式的值所规定的存储单元数，以备后用 | DS 表达式 |
| END | 用来指示源程序到此全部结束 | END |