《单片机原理及应用》模拟卷

- 分析程序的执行结果，将结果填写到空格中。

ORG	0000H

MOV	30H,#50H

MOV	R0,#30H

MOV	A,@R0				;(A=        )

MOV	A,#79H

MOV	B,#20H		    	;(A=       B=        )

DIV	AB					;(A=       B=        )

PUSH	B

MOV	B,#0AH

MUL	AB					;(A=       B=        )

POP	B

ADD	A,B 				;(A=       B=        )

MOV	30H,A				;(30H单元的内容=     )

LOOP:	AJMP	LOOP

- 将MCS51内部RAM50H～55H单元存放的12个16进制数变为ASCII码，放到2800H单元开始的外部RAM中。

- 编制四个十六进制单字节数相加后求平均的程序。

- 用8031的T0定时/计数器，设计程序，实现在P1.0输出50ms的方波，输出100个方波后停止输出。

- 甲单片机利用方式1将内部RAM30H～37H单元的ASCII码发送到乙机。编制甲机发送和乙机接收的程序（加奇校验）。

- 试用8031和8155实现键盘和LED动态显示。画出原理示意图并编制键盘扫描程序和LED动态显示程序（16个键的键盘扫描和6位LED显示）。