- Diaxium & Lynx

Diaxium是一个市场领先、兼容OBD的诊断软件工具。它结合Lynx硬件，能为研发和车间环境提供一个强大而全面的解决方案，并且可灵活应用于各种Pocket PC硬件平台。Diaxium能让用户读取故障码和规范的排放值、清除错误码（DTC’s）和快速下载新软件。

Diaxium使用户能够浏览和记录诊断模式报与其他CAN汽车数据。完全支持J1979和J2190，所支持的诊断模式报文包括1-9、13h和18h模式。

Diaxium也带有一个报文追踪窗口，能实时监视诊断信息和定制记录选项中的所有或部分车辆报文。

| 针 | 信号 | 针 | 信号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | N.C. | 6 | N.C. |
| 2 | N.C. | 7 | N.C. |
| 3 | GND | 8 | N.C. |
| 4 | LIN | 9 | VBAT |
| 5 | N.C. | SCR | Shield |

LIN 接口针脚

| 针 | 信号 | 针 | 信号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | N.C. | 6 | N.C. |
| 2 | TxD | 7 | CTS |
| 3 | RxD | 8 | RTS |
| 4 | N.C. | 9 | N.C. |
| 5 | GND | SCR | Shield |

串行接口针脚

| 针 | 信号 | 针 | 信号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | N.C. | 6 | N.C. |
| 2 | CAN_LO | 7 | CAN_HI |
| 3 | GND | 8 | N.C. |
| 4 | N.C | 9 | VBAT |
| 5 | N.C. | SCR | Shield |

CAN 接口针脚

主要特点

·支持J1979和J2190诊断模式

·驱动支持包括J2534和ISO 14229

·支持清除DTC’s和下载软件

·支持分析工具的“只听模式”

·紧凑而坚固的设计

·标准Pocket PC OS的用户界面和菜单设计

·报文过滤可由软件设置

·即插即用

·支持RS232和RS485串行协议

·可选J1962接口

·由CAN总线或串行总线供电

·性价比高的设计适合于大量生产

·坚固的设计适用于恶劣环境

·CAN报文时间戳分辨率（10μs ）

·串行波特率可达115k

·可选J1962接口线缆和接口

·可选CAN、LIN或CAN诊断