《单片机原理及应用》模拟卷

- 分析程序的执行结果，将结果填写到空格中。

1、    MOV	40H，#80H

MOV	R0，#40H

MOV	A，@R0			；(A=        )

MOV	B，#20H

DIV	AB					；(A=       B=        )

MOV	@R0，A          ；最终结果存于内存单元        中。

2、	    MOV	A，#2AH

RR    A

MOV  B，A

MUL	AB					；(A=       B=        )

(OV=      CY=        )

3、    	MOV  A，#0B2H

MOV	R1，#055H

ANL   A，R1           ；（A=       ）

ORL   A，R1           ；（A=       ）

XRL   A，R1           ；（A=       ）

SWAP   A			      ；（A=       ）

4、 设内存20H的内容为30H，30H的内容为46H，46H的内容为57H

MOV   R0，#30H

MOV	  A，@R0			；(PSW中P的内容=    )

XCH	  A，R0

ADD    A，#0DBH

SUBB	  A，#74H			；(A=         )

；(PSW中P的内容=    )

；( PSW中C的内容=    )

5、     MOV     25H，#39H

CLR      2AH      ；（25H）=（           B）

CPL      2CH      ；（25H）=（           B）

SETB     2EH      ；（25H）=（           B）

MOV     C，28H   ；( PSW中C的内容=    )

- 程序设计

- MCS51内部RAM 40H～60H单元存放着有符号16进制数，将其中能被2整除的数，存放到0090H单元开始的外部RAM中。[使用汇编语言编写]

- 用MSC1211的T1定时/计数器，定时0.1S中断，使P1口的8个发光二极管每隔1S 循环点亮。设系统主频为6MHZ。

- 设有甲、乙两台单片机，以工作方式3进行串行通讯，设晶振为11.0592MHz，波特率为9600，甲机将内存单元中的120个数据作补偶校验后发送给乙机，乙机对接收到的数据进行奇偶校验，若校验正确，则从机发送00H给甲机，甲机继续发送数据，校验不正确，则发送0FFH给甲机，甲机重新发送原数据，编写乙机的接收程序。（应在适当的地方加程序注释）