车载远程信息通讯平台 TeleXium D1

TeleXium D1能够远程无线收集重要数字数据。TeleXium D1利用无线FMS（车队管理系统，SAE J1939标准的一部分）技术和一个板载记录仪以实现出色的数据通讯功能。

TeleXium D1是一个紧凑坚固的远程信息平台，并增加了板载数据存储的功能。高级电源管理和安全系统集成了GPS和一个GSM/GPRS或CDMA modem。通过融合Movimento的高级设计和开发能力，TeleXium D1把数据传输系统和板载数据存储（高达1GB）集成为一个可靠的、符合汽车行业等级和易于安装的工具包。

通过无线连接的方式处理所有通讯，您能够方便快捷地设置记录和触发条件以及传输数据文件。  开发工具包拥有简单易用的Java应用工具箱，可用于用户专有的开发和定制。为提高安全性，文件在从设备传输到服务器的过程中可被加密。

TeleXium D1便于集成到现有的诊断服务中且完全兼容J1939和FMS。

主要特点

• 兼容FMS

• 无线实时记录

• 高达1 GB 数据存储

• GPS 接收器

• GSM/GPRS 或 CDMA modem

• 高级电源管理

• 高级看门狗系统

• 多个唤醒源

• 远程软件升级

• 紧凑坚固硬件

电源要求

• 输入电压：8-30 V DC

• 正常运行状态: 约500mA，12 V

• GSM数据传输, 2 W: 约730 mA

• 睡眠模式 1: 约18 mA

• 睡眠模式 2 (phone OFF): 约1 mA

标准接口

• 2个CAN 接口 (ISO 11898)

• RS232

• GPS 天线 (SMA)

• GSM天线 (SMA)

• 用户I/O

• MMC/SD卡槽

• SIM 卡槽

唤醒源

• CAN 通信量

• GSM 数据

• SMS

• 外部 12 V (ACC)

• 用户 I/O

• 时间触发

尺寸

• 12 x12x3.5 cm