| Q：什么是格雷余码?它的首尾代码各是多少? | 问题类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 旋转编码器 | 格雷码 | 俞野秋 |
| A：格雷码每次只变一个位,包括从最后一位返回到第一位时也是如此.对于2n的分辨率来说,完全能够符合要求,但对于其他的分辨率,如果还是从0代码开始,由于返回到首代码时不可能只变一位,所以不可从0代码开始编码,但它可以取格雷码的某一段,使得从尾代码到头代码转变时只变一位,这些代码,就称为格雷余码. 格雷余码不会从0开始的,也没有0这个代码,转换成二进制后,如果需要从0开始,只能再进行减法运算. 对于我们目前常用的36,40,360,720分辨率的格雷余码,首尾代码如下: 分辨率; 十进制范围; 格雷余码头代码; 格雷余码尾代码; 输出信号线数. 36; 14-49; 001001; 101001; 6. 40; 12-51; 001010; 101010; 6. 360; 76-435; 001101010; 101101010; 9. 720; 152-871; 0011010100; 1011010100; 10. |