编码器信号输出接口介绍

增量信号TTL（差分长线驱动）

| 输出TTL方波信号的旋转编码器内含整形电路，它将正弦检测信号转换成两路相位差90º的方波信号Ua1、Ua2和一路由增量信号触发的参考脉冲信号Ua0。故障信号指示错误情况，如电源线中断或光源失效等。内部电路同时提供所有方波脉冲的反相信号。方波脉冲Ua1和Ua2的组合信号被细分1、2或4份后的相邻边沿的间距就是一个测量步距。 为了确保可靠工作，后续电子设备必须检测方波脉冲的每一个边沿。为了避免后续电子设备的计数错误，各边沿间距a均不能超过最大扫描频率所允许的值。 传感器线使得后续电子设备能够检测到编码器上的电源电压值，需要时，可用线路电压降补偿器进行校正。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 输出信号 增量信号 边沿间距 | 方波信号 2路TTL方波信号Ua1、Ua2及它们的反相信号 、 a > 0.45 µs , 扫描频率300 kHz时 a > 0.80 µs , 扫描频率160 kHz时 a > 1.30 µs , 扫描频率100 kHz时 |
|  | 参考标记 脉冲宽度 信号传输时间 | 1路方波信号Uao及它的反相信号 90º电子角度(其余宽度可按需定制) ¦td¦ < 50 ns |
|  | 故障检测信号 | 1路方波信号。有故障时：低，正常时：高 |
|  | 信号电平 | 符合EIA的RS422标准的差分线路驱动器 UH > 2.5 V with –IH = 20 mA UL < 0.5 V with IL = 20 mA |
|  | 允许负载 | R > 100 （所有关联输出之间） ¦IL¦ < 20 mA （每个输出的最大负载） CLast <= 1000 pF，对0V地 对0V地的输出带有短路保护 |
|  | 切换时间 (10%至90%) | 上升时间: t+ < 50 ns，下降时间: t– < 50 ns 用 1 m 联接电缆和推荐的输入电路时 |
|  | 联接电缆 电缆长度 信号传输时间 | HEIDENHAIN公司的屏蔽电缆 PUR [4(2 x 0.14 mm2) + ( 4 x 0.5 mm2)] 最长100 m ( 信号最长 50 m) ，分布电容为90 pF/m 6 ns/m |
|  | 增量信号 Ua1落后于Ua2 (按顺时针,从法兰方向看) （、 、反相此处省略） 参考标记信号 |  |
| TTL:推荐的后续电子设备的输入电路 差分接收电路的推荐参数 AM 26 LS 32 MC 3486 SN 75 ALS 193 R1 = 4.7 K R2 = 1.8 K Z0 = 120  | 增量信号 参考标记信号 故障检测信号 |  |