台达DOP人机界面直连思瑞普针式打印机
前言

针式打印机由于体积小、价格便宜、控制方便在工业自动化设备上有着广泛的应用。传统方式对针式打印机的控制都是基于PLC等能自由进行通讯的控制器，针式打印机与人机界面连接一般都离不开PLC这样的中间介质。台达DOP人机界面提供了两个串行通讯口，并且通过宏提供的通讯指令，可以自由的对串口进行控制，来达到与针式打印机直接相连。
文本着重介绍了台达DOP人机界面与思瑞普针式打印通过宏指令成功通讯的方法，并提供了一个能打印中文汉字与坐标轴的程序。当然，掌握了基本的控制方法后，就能完成针打指令提供范围内所有复杂功能的打印。

关键词

针式打印机  人机界面  宏指令  串行通讯

思瑞普针式打印机说明
SP-A 系列打印机不仅可以打印ASCII 字符，而且可以打印英文希腊文德文法文日等字符，语片假名和一二级国标汉字，大量的数学专用符号符号以及各种图形曲线符号。SP-A 系

列打印机具有36 种通用ESC 打印命令，可以实现字符和图形和放大与缩小，打印方式的选择，打印格式的设置。对流字微打而言，通过在针式打印机的命令基础上又补充了十三条指令，可以对汉字进行旋转放大反白打等等。

1.1 主要特点

* 采用针式撞击点阵打印方法

* 特别为安装在仪器或设备的垂直面板上而设计

* 智能化打印控制36 个通用ESC 打印命令

* 打印宽度16 字符/ 行24 字符/ 行或40 字符/行有三种机型可选

* 打印速度1.2 行/ 秒0.7 行/ 秒或0.4 行/ 秒有三种机型可选

* 打印字模全部96 个5 7 点阵ASCII 字符和352 个5 7 或6 8 点阵其它字符或图符32 个

用户可定义6 8 点阵字符

* 打印接口CENTRONICS 兼容并行接口和RS-232C 兼容串行接口

* 打印纸44 .5 或57.5 毫米宽40 毫米直径的普通白纸纸卷

* 在线/ 离线选择按键和走纸按键

* 在线/ 离线状态指示

* 单电源直流5V 操作电源<1 .0A

* 外形尺寸1 1 1 宽6 5 高( 6 0 8 0 ) 深毫米

1.2 RS-232C串口定义   

     2 RX

     3 TX

     5 GND

1.3 通讯参数选择方式

通过DIP1~DIP6开关，其中DIP1~DIP3为波特率选择，DIP4为控制方式选择，DIP5~DIP6为校验方式选择。

台达DOP人机界面说明

     可以独立定义COM1，COM2口，通过宏指令与针打连接。其中主要用到的就通讯宏指令，特做说明：

* SELECTCOM
SELECTCOM →经由此项指令，来选定要切换哪一个通讯端口，因此只要使用此项指令，再于编辑时选择PLC 为NULL的选项，就可以使用两个通讯端口了，而0代表COM1，1代表COM2。（切换后，所有的通讯指令将自动针对所切换的通讯端口作处理，不同的宏之间的切换并不会互相支持或是干扰）。
                      [image: image1.jpg]BEtsOoBX|#

[FeLEsToon®)

i i

Command [|fELECTCOM
Vesblel B
C—
—
—





*INITCOM
INITCOM → COMPORT的起始化，用来开启通讯端口，并且设定通讯协议。
[image: image2.jpg]BED BHO H20 HAD

BEtsOoBaX|#
[s100 = mITCOME, 0,0,0,0,6,0)

i i

Command [|fNTCOM
Veicblel |po0
Variable 2 ,0,0,0,0,6,0

o
T ——





图1 INITCOM
[image: image3.jpg]Initialize COM Port Macro

AR Gont =
ST 22 =
EHET B =]
R e =
Bk E—
o |

PR [ Mo Flow Control =





图2 INITCOM中Variable2的设定（通讯协议）
[image: image4.jpg]







[image: image5.jpg]R34
RS455





 图3通讯端口




        图4通讯界面
[image: image6.jpg]







[image: image7.jpg]



图5数据位




            图6同位
[image: image8.jpg]







[image: image9.jpg]



图7停止位




      图8饱率
Flow Control：流程控制，传输数据时，由于实时压缩、除错等新的传输处理技术，使通讯的速度和正确性大幅提高，但也使计算机和人机间数据传输的速度往往会远大于之间真正的数据传送速度，为确保数据安全及完整传送于计算机与人机之间，因此要有传送流程的控制。
No Flow Control：不加以设定。
CTS/RTS：为硬件流程控制，由硬件产生的电气脉波经总线至内接式调制解调器或是由连接线至外接式调制解调器来达成流程控制。
DSR/DTR：也是硬件流程控制，用于计算机跟人机以电缆直接联机。
XON/XOFF：为软件流程控制，通常只用于 2400bps 之 Modem 中，控制方式是由软件产生句柄，并将其加在传送的数据之中。
* PUTCHARS
PUTCHARS → 经由通讯端口，输出字符。V1为通讯后回传的值，可经由此值，得到这次通讯的结果，V2为传输数据的起始地址，V3为数据的长度，V4为所允许的最大通讯时间，其单位为千分之一秒。
[image: image10.jpg]WEO REE &R0 HAD

BEtsOoBaX|#
[s2101 = PUTCHARS (202, 52103, 52109

i i

Command (] FUTCHARS
Veriabie 1 | 2101

I | 7 —
Veiabled |Famz
Veriabied | f2104





*GETCHARS
GETCHARS →经由通讯端口得到字符。V1为通讯后回传的值可经由此值，得到这次通讯的结果，V2为传输数据的起始地址，V3为数据的长度，V4为所允许的最大通讯时间，其单位为千分之一秒。
[image: image11.jpg]WEO REE &R0 HAD

BEtsOoBaX|#
[s101 = GETCHARS (102, $103, 3104)

i i

Command (1] ETCHARS
Veriatie 1 | 101

I | T —
Venabled |BO3
Veriabied | 04





程序部分
我们最终要完成如图20的打印

[image: image12.png]



                         图20 打印样式

通讯参数选择：9600，8，none，1 ，Mark/Space控制；使用HMI的OCM1
1、 首先新建一个程序，PLC型号为NULL
2、 在画面Cycle Macro中填入如下代码，完成HMI串口的出初始化

3、 在画面上建立一个【交替型】按钮，在ON Macro填入如下代码

[image: image13.png]1 [calLl
7 [cALL?

3 [WEREFITE
4_[$201 - 361CH

5§10~ PUTCHARS($201, 2, 50)
6 [#ATER oI AiE”
7_[$202 = DODGH

8 [$203 - EFB4H

9 [$204-E7BSH

10 5205

11 5206

12 §110~ PUTCHARS(S202, 10, 50)
13 [#hEREI0E

14 [$207 = 91CH

15 [§208 = 0001H

16 [p110~ PUTCHARS($207, 4, 50)
17 TER 1117

18 [§209 - ABAZH

©

]

a

z

£

£

5 UTCHARS(209, 14, 50)
26 ATEN“NE529630"

77 _[§244= ADAGH




 [image: image14.png](247 = B5A3H

ls248

jp246

925

925

925

925

925

925

[$110 - PUTCHARS($244, 30, 50)

W FHTER

/6216 = 2E1CH

[$110 - PUTCHARS(3216, 2, 50)

lcALL3

[DELAY 200

lcALL4

[DELAY 50

lcALLS

[FOR 100

lcALL6

[DELAY 50

lcALL?

INEXT

[END





4、 其中Sub Macro 1为初始化COM1，代码如下
                      [image: image15.png]SHt eaX|Em

T FELECTCON®)

2 [$100 = INITCOM(,
3 Jrer
—

0063





5、 Sub Macro 2 为打印机初始化，代码如下
                      [image: image16.png]B 2 - (3T DL L} SubMacro
SHt eaX|Em
1 [$200 = 401BH

2 [$110 = PUTCHARS(200, 2, 50)
3 Jrer





6、 Sub Macro 3为打印刻度及左箭头，如下代码
   [image: image17.png]SE ¢ 83X Em

1 [$217 = 271BH
2 [$218 = 180DH
3 [$219=13828H
4 |$220 = 5348H
5 |$221="7868H
:
7
g
:

[$222 - 98%8H
/6223~ BgAsH

/$224- D3CBH

/$225 = 000DH

10 [FOR4

11 [§110~ PUTCHARS(S217, 13, 50)
12 [NEXT

13 [$226 - 771BH

14 [§227 = 040EH

15 [p2128- BI8H

16 5229 - 4838H

17 5230 - 6858H

18 5231 - 8878H

19 [5232- AsoRH

0 (5233 = CSBSH.




[image: image18.png]2

7

]

24

5

%

7

£

£l

E]

3

£l

£

IDDSH
UTCHARS($226, 15, 50)





7、 Sub Macro 4为打印Y轴（代码略）
8、Sub Macro 5 为打印右边箭头（代码略）
9、Sub Macro 6、7为打印分隔线（代码略）

总结

台达人机界面的宏指令是一个非常强大的功能，通讯指令的存在更是与针式打印机一类的带通讯的设备提供了非常简便的连接方式。

                                                2006年7月
